消防设施保养或管理建议书

| 项目名称： 项目地址： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 保养或管理建议 |
| 1 | 消防配电配设施 | 消防配电柜是给所有消防系统的正常运行进行供配电的设施，甲方应定期检查、除尘、清洁，确保设备的使用完好性 |
| 2 | 消防水系统组件 | 消防泵体、阀门及管网组件是利用水系统灭火时的供水核心组件，甲方应定期对泵体、阀门及管网组件进行除锈、刷漆、添加润滑剂 |
| 3 | 机构防排烟系统 | 送风机、排烟机及送风阀、排烟阀是发生火灾后的防烟及排烟设施，甲方应定期对风机电机、风阀机构进行除锈、清洁、添加润滑剂 |
| 4 | 防火分隔设施 | 防火卷帘门是发生火灾后防止火势漫延的分隔设施，甲方应定期对设备电机等组件进行除锈、清洁、添加润滑剂 |
| 5 | 设备日常管理 | 火灾报警主机、消防水泵房等重要设备房应确保不被无关人员进入、设施不被无关人员操作，确保消防设施不被损坏、偷盗、挪用、遮挡 |
| 6 | 火灾隐患检查 | 甲方应定期组织人员对项目内是否储存可燃、易燃、易爆物品，用电设备是否老化漏电，电瓶车充电区域等重要火灾源头进行检查 |
| 7 | 冬季防止结冰爆管 | 冬季来临时因管网内水源结冰膨胀可能导致水管或组件爆裂，甲方可采用维持室内恒温或夜间增压循环放水等方式防止管内结冰 |
| 8 | 霉雨季节除湿 | 霉雨季节来临时各项目不同区域均会发生不同程序的潮湿现象，极易损坏附在顶面或墙面的消防电气设备，建议项目储备除湿器以备使用 |
| 9 | 消防设施遮挡 | 甲方应经常组织人员对室外消火栓、水泵接合器、消火栓箱等发生火灾后用于灭火的主要设施环境进行检查，确保醒目、不被杂物遮挡 |
| 10 | 消防车通道登高面 | 消防车通道及消防登高面是发生火灾后，用于消防车通行及消防车登高作业、抢救人员的区域或平台，甲方应定期检查、确保不被堵塞或占用 |
| 11 | 逃生疏散通道 | 甲方应定期对疏散通道、疏散楼梯是否被堵塞及堆放杂物等影响人员逃生的重大生命隐患进行检查。 |
| 12 | 设备标识标牌 | 甲方应对室外消火栓、水泵接合器、消防重要设备主体及重要设备房制作标识标牌，用于警示人员损坏、占用及便于灭火人员快速找到使用 |
| 13 | 灭火器的配置 | 消防高配间、分区或楼层内的配电间是发生电气火灾的主要因素，建议类似高火灾风险的房间内配置灭火器 |
| 备注：上述项目是一般建筑常规性项目，维保人员进场后根据项目实际情况进行调整后即可向甲方发送提升建议，维保过程中如发现其它需提升的建议，可单独向甲方提请发送 |  |  |
| - 服务机构： 甲方单位： - 编 制 人： 签 收 人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 |  |  |