企业安全生产知识三百题

第一部分：安全生产法及相关法律知识

1、生产经营单位的安全生产工作由谁全面负责？

答：由本单位主要负责人全面负责。

2、企业所设置的“专职安全管理人员”是指什么？

答：专门负责安全生产管理工作的人员。

3、安全“三同时”的基本内容是什么？

答：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

4、《安全生产法》所指的危险物品包括哪些？

答：易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等能够危及人身安全和财产安全的物品。

5、人民群众对事故隐患或者安全生产违法行为有何权利？

答：任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

6、特种作业人员上岗作业的条件是什么？

答：特种作业人员必须保证身体健康，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

7、《安全生产法》中生产经营单位的从业人员享有哪些权利？

答：工伤保险和伤亡赔偿权；危险因素和应急措施的知情权；安全管理的批评检控权；拒绝违章指挥和强令冒险作业权；紧急情况下停止作业和紧急撤离权；安全生产工作建议权；获得劳动用品防护权；获得安全生产教育教训权。

8、处理事故时应遵循“四不放过”的原则，“四不放过”是指什么？

答：“四不放过”是指（1）事故原因未查不放过。（2）职工群众没有受到教育不放过。（3）没有采取安全防范措施的不放过。（4）责任人没有得到处理不放过。

9、生产安全事故提交调查报告是多少个工作日？

答：事故调查组应当自事故发生之日起在 60 日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过 60 日。

10、事故调查的目的是什么？

答：事故调查的主要目的是查明事故原因，拟定改进措施，防止事故重复发生。事故责任需要分清，必要时对事故责任者进行追究和处罚。

11、什么是安全法规？

答：为了保护职工的安全与健康，保护国家和集体财产不受损坏，由国家制定并由国家强制实施的行为规范。

12、劳动保护用品，安全生产培训经费由谁安排？

答：生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品，进行安全生产培训的经费。

13、劳动保护用品的作用是什么？

答：使用劳动保护用品，通过采取阻隔、封闭、吸收、分散、悬浮等措施，能起到保护人体的局部或全部免受外来侵害的作用，在一定条件下，使用个人防护用品是主要的防护措施。

14、职业安全的概念是什么？

答：是指人们进行生产过程中没有人员伤亡、职业病、设备损坏或财产损失发生的状态，是一种带有特定含义的范畴的“安全”。

15、什么是安全生产五同时？

答：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

16、《安全生产法》规定主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责是什么？

答：建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。

17、《安全生产法》规定安全管理人员的基本职责有哪些？

答：对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题，应当立即处理，不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，检查及处理情况应当记录在案。

18、《安全生产法》规定从业人员负有哪些法律责任？

答：生产经营单位从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；造成重大事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

19、《中华人民共和国职业病防治法》中所指职业病的概念是什么？

答：是指企业、事业单位和个人经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的疾病。

20、劳动保护工作的主要内容包括哪几个方面？

答：三个方面（1）劳动保护管理（2）安全生产技术（3）工业劳动卫生。

21、发生生产安全事故时，生产经营单位主要负责人应怎么做？

答：应当立即组织对受伤害人员的施救；在确保不发生对人员伤害和不扩大事故损害的情况下，组织现场救援；并在 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；在事故调查处理期间不得擅离职守，积极配合事故调查。

22、用人单位违反《职业病防治法》应该负什么法律责任？

答：用人单位违反《职业病防治法》规定的，将由卫生行政部门给予警告，责令限期整改，逾期不改的将处最高五十万的罚款。用人单位违反本法规定，造成重大职业病危害事故或者其他严重后果，构成犯罪的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法追究刑事责任。

23、工伤保险费由谁缴纳？

答：由企业为本单位全部职工或雇工缴纳工伤保险费。

24、职工受伤哪些情况可认定视同工伤？

答：职工有下列情形之一的，视同工伤：

一、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的；在抢险救灾等维护国家利益，公共利益活动中受到伤害的；

二、职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残人证，到用人单位后旧伤复发的。

25、职工受伤哪些情况不能认定为工伤或者视同工伤？

答：职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤；

（一）因犯罪或者违反治安管理伤亡的；

（二）醉酒导致伤亡的；

（三）自残或者自杀的。

26、消防工作的方针是什么？

答：“预防为主，防消结合”。

27、《职业病防治法》中所指职业病的概念是什么？

答：是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

28、危险化学品生产、储存企业必须具备哪些条件？

答：（一）有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施；

（二）工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定；

（三）有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员；

（四）有健全的安全管理制度；

（五）符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。

29、什么是工伤社会保险？

答：我国的工伤社会保险是指国家或企业为保障劳动者在因工或职业病或从事与工作有关的活动及行为时，因人身受到伤害导致暂时或永久丧失劳动能力或因工死亡，因此导致本人和家庭收入中断时的基本生活需要和治疗需要以及相应赔偿而设立的社会保障制度，是整个社会保障体系中一个最基本的内容。

30、女职工的特殊保护的内容是什么？

答：主要包括企业按国家法规规定，不得安排妊娠、哺乳的女职工从事严重有毒有害作业和繁重体力劳动，女职工生育和施行结扎手术，应按规定给予休日；对女职工的经期、孕期、产期、哺乳期、更年期要给予保护。

31、女职工劳动保护权益受到侵害怎么办？

答：女职工劳动保护权益受到侵害时，有权向所在单位的主管部门或当地劳动部门提出申诉。受理申诉的部门应当自收到申诉书之日起，30 日内作出处理决定。女职工如果对处理决定不服，可在收到处理决定书之日起 15 日内向人民法院起诉。

32、领导为了赶生产任务，要求职工违章冒险操作，职工该怎

么办？

答：按照法律规定，必须拒绝操作，并有权批评、检举或控告领导者。

33、生产中遇到特别严重险情，职工有什么权利和义务？

答：职工有权停止作业，采用紧急防范措施，并撤离危险岗位。

34、企业中对人身有害或污染劳动环境的设备无法改造时允许继续使用吗？

答：不允许使用，应报废。

35、国家对未成年工有哪些特殊保护？

答：1、禁止安排未成年工从事矿山、井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动以及禁忌从事的劳动。2、用人单位必须对未成年工定期进行健康检查。3、对未成年工的使用和特殊保护实行登记制度。4、未成年工上岗前用工单位应对其进行有关职业安全卫生的教育和培训。

第二部分：安全生产管理知识

36、对引发火灾的单位和个人，火灾事故的责任主要有哪几类？答：l、直接责任；2、间接责任；3、直接领导责任、4、领导责任。

37、什么是安全生产责任制？

答：安全生产责任制是企业岗位责任制的一个组成部分，是企业最基本的安全制度，是安全规章制度的核心，安全生产责任制的实质是“安全生产，人人有责”。

38、职工的安全生产职责是什么？

答：（1）认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻他人的违章作业。

（2）精心操作，做好各项记录，交接班必须交接安全生产情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。

（3）正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实向上级报告，严格保护现场，作好详细记录。

（4）按时认真进行巡回检查，发生异常情况，及时处理和报告。

（5）加强设备维护，保护作业现场清洁，搞好文明生产。

（6）上岗必须按规定着装。妥善保管，正确使用各种防护用品和

消防器材。

（7）积极参加各种安全活动。

（8）有权拒绝违章作业的指令。

39、三级安全教育是什么？

答：三级安全教育是企业安全教育的基本教育制度。三级教育是指入厂教育、车间教育和岗位（班组）教育。

40、什么是“三违”现象？

答：违章指挥：违章操作；违反劳动纪律。

41、什么是安全隐患？

答：可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

42、什么是“三不伤害”活动？

答：即对职工进行不伤害他人、不伤害自己、不被别人伤害的全员安全教育活动。

43、什么叫违章指挥？

答：不遵守安全生产规程、制度和安全技术措施或擅自更改安全工艺和操作程序；指挥者未经培训上岗，使用无“做工证”或无专门资质认证的人员；指挥工人在安全防护设施、设备有缺陷，隐患未解决的条件下冒险进行作业：发现违章不制止等。

44、什么叫违章作业？

答：不遵守生产现场的安全制度，进入施工现场不戴安全帽、高处作业不系安全带和不正确使用个人防护用品：擅自动用机械、电气设备 或折改挪动设施、设备；随意爬脚手架和高空支架等等。

总之，违反了劳动生产岗位的安全规章和制度的作业行为都是违章作业的表现。

45、什么是安全生产？

答：安全生产是指劳动生产过程中，通过努力改善劳动条件，克服不安全因素，防止伤亡事故的发生，使劳动生产在保障劳动者的安全健康和国家财产、人民生命财产安全的前提下进行。

46、我国安全生产的方针是？

答：安全第一，预防为主，综合治理。

47、易造成事故的不安全行为有哪些？

答：易造成事故的不安全行为有：（I）操作错误、忽视安全、忽视警告；（2）造成安全装置失灵；（3）使用不安全设备；（4）手工代替工具操作；（5）冒险进入危险场所；（6）攀、坐不安全位置；（7）在必须使用个人防护用品、用具的工作场合中忽视其作用；（8）不安全装束。

48、易造成事故的不安全状态有哪些？

答：（1）防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷。

（2）设备、设施、工具、附件有缺陷，设计不当，结构不符合安全要求。

（3）机械、绝缘、吊索具的强度不够。

（4）设备超负荷或带病运转。

（5）设备失修，地面不平，保养不当，设备失灵。

（6）个人防护用品用具缺少或有缺陷。

（7）生产（施工）场地环境不良等。

49、当您遇到违章指挥、强令您冒险作业时，怎么办？

答：当用人单位管理人员违章指挥，强令你冒险作业时，你有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

50、职工劳动保护的基本权力与义务是什么？

答：职工必须严格执行劳动保护法规，遵守劳动纪律的安全生产操作规程，爱护并正确使用防护措施、用品、用具。对违章指挥有权拒绝操作；险情特别严重时，有权停止作业，采取紧急防范措施，并撤离危险岗位。有权批评、检举、控告漠视职工安全健康的领导者。

51、江泽民同志在上海消防安全工作会议上，强调了哪三句话？

答：隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山。

52、我国确定的安全生产工作格局是什么？

答：政府统一领导、部门依法监管、企业全面负责、群众参与监督、全社会广泛支持。

53、企业管理工作中安全检查的目的是什么？

答：是为了了解企业安全生产管理状况，发现生产现场的不安全行为以及潜在的职业危害，以及采取措施及时纠正，改善劳动条件，防止伤亡事故和职业病的发生。

54、化学品的储存要求有哪些？

答：化学品的储存应与禁忌物料隔离存放，应有明显的标志，应有消防通道和防火间距，应有安全消防设施，贮存场所的电气安装应符合防火安全要求，应有通排风系统，贮藏温度一般不许超过28度，应远离易燃物。

55、生产现场的危险区域需要采取哪些安全防范措施？

答：要采用围栏，盖板等措施或醒目的“安全”“禁止通行”、等安全标志及安全宣传，夜间应设红灯禁示，非危险区内作业人员不得擅自进入危险区域。

56、车间隐患整改制度中的“三不交”是什么？

答：（1）个人能解决的不交班组；（2）班组能解决的不交车间；

（3）车间能解决的不交公司（厂部）。

57、安全生产基本原则有哪些？

答：杜绝“三违”、安全否决权原则、“三不伤害”活动、处理事故的“四不放过”原则。

58、劳动保护包括哪些方面？

答：（1）劳动安全和卫生法规制度、技术规程和标准。（2）工作时间、休息时间和休假法规制度。（3）女工和未成年工特殊劳动保护法规制度。（4）劳动保护管理法规制度和违反法规制度的处理。

59、国家标准规定安全帽的三项永久性标记是什么？

答：（1）制造厂名称及商标、型号：（2）制造年月；（3）许可证编号。

60、劳动者享有哪些职业卫生保护权利？

答：（1）受培训、教育权。（2）职业健康权。（3）职业病危害的知情权。（4）获得劳动保护权利。（5）检举权、控告权。（6）拒绝作业权。（7）参与民主管理权。

61、什么是失火罪？

答：是指行为人过失引起火灾，造成致人重伤死亡或者使公共财产蒙受重大损失的严重后果，危害公共安全的行为。

62、移动式灭火器材应当多长时间检测一次？

答：每半年。

63、当发生火灾时任何人都有什么义务？

答：报警。

64、爆炸分为哪几种类型？

答：物理爆炸、化学爆炸和核爆炸三种。

65、睡熟时，听到火警应该怎么办？

答：（1）爬到卧室的门边，用手背试一试门是否热；（2）准备好湿毛巾；（3）自制救生绳索，但切勿跳楼；（4）利用自然条件作为救生滑道。

66、在逃生时，身上着火怎么办？

答：（1）尽量先把衣服脱掉，浸入水中或用脚踩灭；（2）如果来不及脱衣服，也可以卧倒在地上，把身上的火苗压灭；（3）可以跳入附近的水池和水塘内灭火，如果烧伤面积大，就不能跳入水中以防感染；（4）切忌用灭火器直接向着火人身上喷射，因为多数灭火器的药剂会引起烧伤的伤口产生感染。

67、家庭发生火灾后，你有几种逃生的方法？

答：（1）发生火灾后，选择最近的逃生出口；（2）逃离火场的路线上遇有浓烟烈火时，必须把自己的衣服淋湿，再找一块湿毛巾捂住口鼻，可以起到隔热虑毒作用；（3）在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁徐徐撤离；（4）楼道内烟雾过浓，无法冲出时，应利用窗户阳台逃生，拴上安全绳或床单逃生；（5）上述情况不具备时，不能盲目跳楼应等待救援。

68、什么是安全教育内容？

答：安全思想教育、安全知识教育、安全技能教育。

69、什么是安全操作规程？

答：是工人操作机械设备和调整仪器仪表以及从事其它作业时必须遵守的程序和注意事项。

70、怎么样报火警？

答：我国目前通用的火警电话是“119”，报警时应向接警人讲清地址、单位、着火部位、着火物品、火势大小、报警用的电话号码和报警人姓名。设有消防站的园区，应就近及时向园区消防站报告。

71、什么是警告标志？

答：警告标志是警告车辆和行人注意危险地点的标志。其形状为正等边三角形，着色为黄底、黑边、黑图案。

72、什么是全员安全教育？

答：全员安全教育是面向企业全体员工的定期安全教育。主要包括各级专兼职安全技术人员教育，中层以上管理者教育、班组长教育和工人的复训教育以及职工家属的安全教育等。

73、什么叫违反劳动纪律？

答：不同行业制定的安全生产工作条例，都对劳动纪律作出严格、明确的规定，如果在生产工作中违反了有关劳动纪律的规定，并导致不良后果，就会受到应有的处罚。

74、什么是物的不安全状态？

答：指可能导致事故发生的物质条件。

75、什么是人的不安全行为？

答：职工在职业活动过程中，违反劳动纪律，操作规程和方法等具有危险性的做法。主要表现为人与物的异常接触。

76、我国职业病分为多少类？

答：共 10 类。

一、尘肺；二、职业性放射性疾病；三、职业中毒；四、物理因素所致职业病；五、生物因素所致职业病；六、职业性皮肤病；七、职业性眼病；八、职业性耳鼻喉口腔疾病；九、职业性肿瘤；十、其它职业病。

77、危险化学品生产企业在什么情况下可以进行生产活动？

答：必须依法领取危险化学品许可证，未取得危险化学品生产许可证的，不得开工生产。

78、安全出口设置有哪些要求？

答：1、门向疏散方向开启；2、人员密集场所的入场门不设置门槛。

79、起重机械除进行定期监督检验外，还应抓好哪些检验？

答：自我检验；2、每日检验；3、每月检验；4、年度检验。

80、人在人机系统中有哪些功能？

答：1、传感功能；2、信息处理功能；3、操纵功能。

81、在全自动化人机系统中，人的作用有哪些？

答：监视者和管理者。

82、人的心理因素包括哪些？

答：包括能力、性格、气质和意志。

83、在人机系统中，发生事故的原因有哪些？

答：1、机械设备存在先天缺陷；2、设备磨损或恶化；3、人的不安全行为。

84、在人机系统中，应当由人类承担的作业是什么？

答：1、指令；2、程序的安排；3、应付突发事件。

85、提高人机系统安全可靠性的途径有哪些？

答：1、合理分配人机功能；2、减少人为失误；3、对机械产品进行可靠性设计；4、改善作业环境。

86、施工现场入口处应当设置“一图五牌”。指的是什么？

答：一图是指施工现场平面规划图，五牌指工程概况牌、管理人员明细牌、安全生产规定牌；消防保卫牌、文明施工管理制度牌。

87、危险化学品的储存方式有哪些？

答：1、隔离储存；2、隔开储存；3、分离储存。

88、动火作业可分为哪三类？

答：特殊动火，一级动火和二级动火。

89、在企业内动火作业应办理什么手续？

答：应办理动火安全作业证。

90、动火安全作业证上标明些什么内容？

答：1、动火等级；

2、动火详细地点；

3、动火有效日期；

4、工作内容。

91、灭火器应多长时间检查一次？

答：一年。

92、易燃、可燃材料堆料场及仓库与在建工程和其他区域的距离应不少于多少米？

答：20 米。

93、危化品运输过程中有哪些安全技术要求？

答：（1）托运危险物品必须出示有关证明，到指定的铁路、交通、航运等部门办理手续；（2）运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品”标志。

94、什么叫事故？

答：指在生产和行进过程中，突然发生的与人们的愿望和意志相反的情况，使生产进程中停止或受到干扰的事件。

95、事故产生的原因是什么？

答：造成事故的原因可分直接原因和间接原因。

直接原因：包括物的原因（指机械、物质、环境的不安全状态）和人的原因（指人的不安全行为）。

间接原因：包括技术原因、教育原因、身体原因、精神原因和管理原因。

96、金属切削操作造成伤害事故的主要原因是什么？

答：（1）安全操作规程不健全，管理不善，操作者违章作业或未按规定穿戴防护用品；（2）金属切削机床本身有缺陷，如没有安全防护装置，零部件损坏及失灵；（3）工件装卡不牢，模具破裂、工件、工具、料头飞出伤人，飞溅的切屑伤人；（4）工作场地照明不良，温、湿度不合适，地面有油、水、乳化液等。

97、综合防尘“八字”方针是什么？

答：“水、风、密、革、护、管、查、宣”。

水：即湿式作业，它适合于亲水性粉尘。

风：即通风除尘。

密：即密闭尘源，以达到控制尘源的目的。

革：即技术革新，改革产尘工艺，以无尘少尘工艺代之。

护：即个体防护。

管：即对防尘措施维护管理。

查：即对接尘人员定期体检，对产尘点定期检测。

宣：即宣传教育，使接尘者提高自我保护意识和能力。

98、如何预防化学事故

1、了解所使用的危险化学品的特性，不盲目操作。

2、妥善保管身边的危险化学品，做到：标签完整，密封保存；

避热、避光、远离火种。

3、居室中不要存放危险化学品。

4、乘船、乘车不准携带危险化学品。

5、严防室内积聚高浓度易燃易爆气体。

99、化学事故的防护方法

1、呼吸防护：戴防毒面具、防毒口罩和捂湿毛巾等，或用床单、衣物遮住裸露的皮肤。

2、皮肤防护：穿防毒衣、戴手套，穿雨衣、雨鞋等。

3、眼睛防护：戴防毒眼睛、防护镜或游泳用的护目镜等。

4、撤离：向上风或侧上风方向迅速撤离现场。

5、洗消：用流动的水冲洗身体，对有毒的衣物及时进行洗涤消毒处理。

6、医治：将中毒人员及时送医院就治。

100、我国安全标志常用哪几种颜色？

答：红、蓝、黄、绿。

101、安全标志不同颜色的作用是什么？

答：能够使人们迅速发现或分辨安全标志的含义，引起注意，预防事故发生。

102、常见安全标志可分为哪几类？

答：分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

103、什么是职业安全？

答：职业安全是指人们进行生产过程中没有人员伤亡、职业病、设备损坏或财产损失发生的状态，是一种带有特定含义和范畴的“安全”。

104、什么是危险？

答：危险是指可以导致意外事故发生的现存或潜在的状态。

105、工会劳动保护检查员发现作业场所有立即发生事故的情况时，有什么权利？

答？停止作业，紧急撤离人员并向班组长及领导报告，防止发生事故。

106、新工人进入企业工作，企业必须对他们进行什么教育才能上岗操作？

答？进行入厂教育、车间教育和班组教育，考核合格才能上岗。

107、用人单位必须建立哪些劳动安全卫生制度？

答：用人单位必须建立的劳动安全卫生制度包括：安全生产责任制；编制劳动安全卫生技术措施计划制度；劳动安全卫生技术措施经费制度；劳动安全卫生教育制度；劳动安全卫生检查制度；劳动防护用品发放管理制度；职业病危害作业劳动者的健康检查制度；伤亡事故与职业病统计报告调查处理制度。

108、错误操作使安全装置失效、使用不安全设备，用手代替工具、冒险进入危险场所、攀坐不安全位置，不按规定使用防护工具、不安全装束等行为，属于什么行为？

答：不安全行为。

109、安全生产方针的基础是什么？

答：“安全第一”。

110、安全生产方针的核心是什么？

答：“预防为主”是安全生产方针的核心，是实现安全生产的根本途径。

111、未成年工与童工有什么区别？

答：未成年工是指年龄年龄在 16 周岁到 18 周岁之间，是允许在一定条件下录用的，但要给予特殊保护；而童工的年龄小于未成年工，是法律禁止录用的。

112、工人使用的防护鞋主要有哪几类？

答：有防砸鞋、绝缘鞋、防静电鞋、耐酸碱鞋、耐油鞋和防滑鞋等。

113、对工人进行安全教育，主要指哪两方面的教育？

答：安全思想教育和安全技术教育。

114、什么叫受限密闭空间？

答：指其出口受到限制或通风状况差的区域，如水箱、下水道、地窖、槽罐仓、船的底仓等。

115、密闭空间作业安全要点？

答：1、检测：事前用仪器检测，或用鸡、小白鼠放入至少10分钟，对其生理情况进行观察。

2、通风：采取强制通风或自然通风不少于 30 分钟，确保新鲜空气进入。

3、配合：至少两人一组，一人进入作业，另一人在看见情况下监管，以便随时接应。

4、防护：进入人员最好配戴氧气呼吸器和防毒面具，一般口罩无效。

116、什么叫安全生产管理？

答：通常指管理者对安全生产工作进行计划、组织、指挥协调和控制的一系列活动。目的保证生产、经营中人身安全和财产安全。

117、什么叫危险源？

答：指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境厂破坏或其他损坏的根源或状态。也就是说，危险源可以是一次事故、一种环境、一种状态的载体，也可以是可能产生不期望后果的人或物。

第三部分：安全技术知识

118、使用手持式电动工具有哪些危害？

答：电击是手持电动工具的主要危害，其伤害分局部电击与致命电击两种类型。发生电击事故的主要原因是手持电动工具工作时振动较大，内部绝缘容易损坏，其导线也因经常拖、拉、磨、碰等原因造成损坏，致使载流导线外露，当操作者与带电机壳或载流外露线芯接触时，就会发生触电事故。

119、手持电动工具的使用应注意哪些事项？

答：1、更换附件以前，一定要切断电源；2、不要把手持电动工具留在架空的地方，如果偶然拉动软线，可能将电动工具拉落：3、放在地板上的软线会绊倒操作者或其他人，应当把它悬挂在通道或工作区的上面。4、不允许将软线挂在钉子、螺栓或锋利的棱边上，也不允许放置在油、热的表面和化学品上。

120、砂轮机的伤害主要有哪些？

答：高速旋转的砂轮破碎会使人致伤，由于砂轮型号选择不当、砂轮安装不合适、平衡不好、磨削量选择不合理、操作不当等原因均可造成砂轮破碎，崩出的碎块常造成伤害事故。磨削加工及修整砂轮时，会产生磨屑及金属屑，对人的呼吸系统和眼晴造成伤害。

121、使用砂轮机的预防措施有哪些？

答：1、砂轮安装前应认真检查，看其是否完整、有无破裂。

- 修整砂轮必须使用专用工具，并固定在夹架或卡具上，禁止用手握磨块或其它钳工工具修整砂轮。削磨时，要在砂轮周边整个宽度上均匀浇注冷却液，不允许间断或局部供给冷却液。

- 直径大于 125毫米的砂轮需经动平衡试验，合格者方可使用。

4、磨床必须装置防护装置或档板。

122、氧气瓶发生爆炸的主要原因是什么？

答：氧气瓶材质、结构或制造质量不符合安全要求；运输存放不当；作业环境不良，如严重腐蚀、日光爆晒、明火、热辐射等都会引起瓶温过高、压力剧增而爆炸；搬运、装卸时，气瓶从高处坠落、倾倒、滚动、发生碰撞或冲击；氧气瓶与矿物油、油脂、碳粉或有机纤维接触；开启瓶阀时，放气速度太快或气体中含有的水珠铁绣等高速流动经瓶阀时产生静电等。

123、气焊、气割作业的安全要求有哪些？

答：1、作业前：检查焊、割矩射、吸能力，防止因熔化金属飞溅或其它杂物堵塞而导致回火，焊、割矩及连接部位、胶管、气阀不得沾有油污。

2、点火时：喷嘴不能对人，燃烧的焊枪不得放在工件和地面上。

3、作业时：应先清理工件表面漆皮、铁绣、油污，在贮存烧碱、硫磺、油、甲苯等类物质的容器中作业时，必须先清洗容器，通风换气后，方可作业。

124、锅炉常见的事故有哪些？

答：锅炉因缺水、满水、汽水共腾、受压部件损坏、炉管爆炸、省煤器损坏、炉膛炸裂、锅炉结渣等事故，常会使锅炉元件结构损坏，丧失承载能力，使锅炉无法正常运行而被迫紧急停炉。锅炉中主要承压部件因产生裂纹、变形等设备缺陷，或因安全装置不齐全、操作人员失职，都可能使锅炉主要受压元件超过其承载能力而发生破裂爆炸事故。

125、常见锅炉缺水的主要原因有哪些？

答：操作人员疏忽大意，对水位监视不严未及时调整水位；水位计故障，造成假水位；给水自动装置失灵或调整阀故障或给水管路故障，无法给水；排污阀、省煤器、水冷壁管等损坏、漏水；操作人员忘关排污阀。

特别要注意，严重缺水会导致锅炉爆炸。严重缺水时，应采取紧急停炉措施，严禁再向锅炉内送水。

126、锅炉三大安全附件的作用有哪些？

答：l、安全阀：当锅炉压力超过预定限度时，安全阀可以发出警报，自动开阀，放出蒸气，避免锅筒内压力超过许可值而发生事故。

2、压力表：是测量、显示锅炉运行压力的仪表。压力表的准确、灵敏、可靠，直接影响到锅炉的运行安全。

3、水位计：操作人员通过水位计观察锅炉内水位，可以适当地给水，防止锅炉发生缺水或满水事故。

127、压力容器的安全装置有哪些？

答：有安全阀、爆破片、压力表、液位计、温度计及切断阀等安全附件。

128、压力容器破坏或爆炸会产生哪些危害？

答：冲击破坏建筑物，设备伤人；容器碎片击穿厂房、设备和人；容器介质外溢，产生连续性爆炸，造成连锁破坏；可燃介质外溢，与空气混合会发生二次爆炸，产生大面积火灾区。介质若是有害气体，一旦发生事故，会造成大面积毒害区。

129、如何正确合理地操作和使用压力容器？

答：在操作中要实现平稳操作、防止过载。

平稳操作：压力容器在运行中要缓慢地进行加载或卸载，运行期间要保持载荷的相对稳定。操作压力频繁地大幅度波动，对容器抗疲劳破坏非常不利，应尽量避免。

防止过载：主要是防止超压。误操作阀门，使较高压力气体进入容器，或将其它介质引入容器，会发生化学反应，使容器内压力升高。

130、压力容器的检查包括哪些内容？

答：工艺状况检查：操作的压力、温度、液位符合规定范围，工作介质的化学组成符合要求。

设备状况检查：容器各连接部位无泄漏、渗漏、容器无塑性变形、腐蚀及其它缺陷和可疑现象。安全装置检查：安全装置和仪表正常可靠、指示准确。

131、在什么情况下压力容器紧急停运？

答：容器的工作压力、介质温度或容器温度超过规定的极限值，采取措施仍无法控制，并有继续恶化的趋势时；容器受压部件出现裂纹、鼓包、变形、产生严重泄漏危及安全时；容器安全装置全部失效、接管断裂，坚固件损坏，难以保证安全运行时；容器周围着火，并威胁容器的安全运行时；高压容器的信号孔或警告孔泄漏时。

132、如何进行压力容器的维护？

答：必须经常对运行的容器进行安全检查，及时消除容器的缺陷和隐患；防止介质及大气对容器的腐蚀，保持完好的防腐层；消除容器的“跑冒滴漏”；按规定装设安全装置，并保持干燥和洁净；建立压力容器维护档案和技术资料的管理制度。

133、起吊运输机作业时注意哪些事项？

答：1、起吊运输机具严禁超负荷使用。2、严禁使用有缺陷及安全装置缺乏失灵的设备和工、器具。3、用电驱动的简单起重机械必须有可靠的接地和接零。4、工作场所整洁，有足够的照明。5、高空作业必须戴好安全帽、系好安全带。

134、电对人体的伤害有哪些？

答：电对人体的伤害有电击和电伤两种。

电击，即触电事故：是指电流通过人体造成人体内部伤害，使人出现痉挛、呼吸窒息、血压升高、心颤、心跳聚停等症状，严重时，会造成死亡。电击对人体的伤害程度与通过电流的大小、持续时间、途径、频率及人体的状况等多种因素有关。

电伤：是指电流的热效应、化学效应或机械效应对人体外部造成的局部伤害，包括电弧烧伤、烫伤、电烙伤等。

135、触电的种类有哪些？

答：按触电方式和电流通过人体的途径分为：

单相触电：指人体某一部分触及一相带电体。

两相触电：人体两处同时触及两相带电体，其危险性较大。

跨步电压触电：人在接地点附近，由两步之间的跨步电压引起的触电。

136、触电事故有哪些规律？

答：1 千伏以下电气事故多于高压电气事故：夏秋炎热潮湿，设各绝缘性能降低，事故多；电线布局不合理，乱拉临时线等；使用手持电动工具易发生事故；新工人缺少安全知识，在触电事故中的比例较高。

137、触电事故的主要原因有哪些？

答：1、违反安全用电及检修电气设备的规章制度，缺少安全措施；

- 不懂电气知识而使用或检修电气设备，乱拉电线；

- 使用手持电动工具因拖拉、卷绕电线、损坏绝缘，造成漏电或短路；

4、电气设备在长时间高温、高湿、粉尘及化学物质作用下受腐蚀，绝缘损坏。

138、防止触电的技术措施有哪些？

答：1、绝缘：用绝缘的方法防止人接触带电体。

- 屏护：用屏障或围栏并加警告标志，防止触及带电体。

- 间距：在带电体与带电体之间、带电体与地面及其它设备之间保持一定的安全距离，防止无意触及带电体。

- 保护接地或接零：是防止触电事故的有效措施。

- 加装漏电保护装置：使得设备与线路发生漏电事故时，能迅速切断电源，防止事故发生。

6、使用安全电压：在触及危险大的处所作业时，必须使用安全电压。

139、防止触电的组织措施有哪些？

答：1、建立规章制度，如电气安装、运行、管理、维护、检修等规程，制定相应的安全技术措施计划；2、加强培训教育，使工作人员懂得安全用电知识，掌握安全操作规程；3、坚持安全检查，及时发现事故隐患，实施事故隐患建档及跟踪治理；4、组织好事故分析，坚持“三不放过”原则，找出原因，吸取教训，制定改进措施。

140、电气设备安全使用有何规定？

答：l、使用电动驱动设备和手持电动工具必须经专门培训；2、操作前，应检查电线、电缆绝缘有无破损，不带电的金属构建是否接地或接零；3、禁止使用不合格的电气原件，禁止乱拉临时线，禁止用裸体线随意接地：4、操作者是否按规定穿戴好绝缘鞋、绝缘手套，操作岗位是否有绝缘垫；5、在特殊环境下，如潮湿、雨雪、存在爆炸气体或粉尘，以及狭窄场所作业时，必须有专人监护。

141、冬天氧气瓶阀出口处结霜是怎样形成的？应如何解冻？禁止怎样处理？

答：阀出口处结霜是由于氧气流动吸热所造成，应该用热空气流、蒸气流或温水解冻，禁止用明火加热或用铁烘烤。

142、什么是安全电压？

答：为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列，称为安全电压。

143、保险丝为什么不能用铜、铁丝代替？

答：是因为铜、铁丝的熔点比保险丝的熔点高，在电流突然增大时，不能即刻熔断，起不到切断电流的保险作用，会使电气设备因短路或过载而起火。

144、处理触电事件的顺序是什么？

答：（1）当需要时进行急救；（2）当受害人失去知觉，但呼吸正常时，将受害者平放；（3）处理烧伤；（4）处理电击；（5）在需要急救时，送往医院；受害者昏迷、烧伤及有击伤症状时，向医院报告触电的所有信息。

145、什么是高处作业？

答：凡在坠落高度基准面 2 米（含 2 米）有可能坠落的高处进行的作业称为高处作业。

146、电视机着火怎么办？

答：（1）首先拔掉电源插头。（2）用厚棉被将电视机盖上，不能用化纤织物盖，以防引燃。（3）可用干粉灭火器和二氧化碳灭火器灭火。（4）灭火时，人应从电视机侧面靠近电视机，以防显象管爆炸。（5）如果灭不了火，应立即报“119”火警。

147、危险化学品包括哪些物品？

答：包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，氧化剂和有机过氧化物、有毒和腐蚀品等。

148、特种设备是指的哪些设备？

答：锅炉、压力容器、气瓶、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。

149、我国根据环境条件不同规定安全电压有哪几个等级？

答：6V、12V、24V、36V、42V 五个等级，为安全电压额定值等级。

150、电气设备着火灭火的安全要求？

答：首先要设法切断电源，选用适当灭火机灭火，如二氧化碳、二氧一氯一溴甲烷、干粉等灭火机。

151、避雷的基本要求是什么？

答：当遇到直接雷击时，能迅速地将雷电流引入地下，保证在放电时，雷电流能安全地分散。

152、引起触电事故的主要原因有哪些？

答：（1）使用有缺陷的电气设备，触及带电的破旧电线，触及未接地的电气设备及裸露线，开关、保险丝等；（2）无保护性的地线或地线质量不良；（3）非电气工作人员进行电器维修；（4）不按规定使用安全电压的便携式灯具；（5）缺少电气危险警告标志。

153、当发现有人触电时应如何急救？

答：首先迅速切断电源或用木方、木板等不导电材料，将触电人与接触电器部分分离开，然后抬到平整的场地施行人工急救，并向工地负责人报告。154、什么灭火器可以扑救电气火灾？什么不能用来扑灭电气火灾？

答：应用黄砂、二氧化碳、四氯化碳等灭火器灭火；而不能用水或泡沫灭火器灭火。

155、液化石油气瓶将要用完时，为什么瓶内应留有余气？

答：液化石油气瓶将要用完时，瓶内应留有余气，便于充装前检查气样和防止其它气体进入瓶内。

156、当设备发生碰壳漏电时，人体接触设备金属外壳而造成的电击称作什么电击？

答：称作间接性接触电击。

157、把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作什么？

答：称作保护接零。

158、对于石油化工大灾，采取工艺灭火的措施有哪些？

答：1、关阀断料；2、开阀导流；3、搅拌灭火。

159、发现初起火灾时，可采取什么措施？

答：1、断绝可燃物；2、冷却；3、扑打；4、将易燃易爆物疏散到安全区。

160、锅炉的保护装置有哪些？

答：1、超温报警和连锁保护装置；2、水位报警装置和低水位连锁保护装置；3、锅炉规熄火保护装置。

161、《起重机械安全规程》规定，在露天工作轨道上运行的起重机，均应装设防风防爬装置，该装置主要有哪 3 类？

答：1、夹轨器；2、锚定装置；3、铁鞋。

162、气瓶的安全装置有哪些？

答：1、安全泄压装置；2、瓶帽；3、防震圈。

163、建筑施工有哪些特点？

答 1、产品固定，人员流动性大；2、露天高处作业多；3、手工操作多，劳动繁重；4、施工变化大、规则性差。

164、在建筑施工的伤亡事故类别中，最主要的事故是什么？

答：高处坠落。

165、在建筑施工作业中，高处作业基本上分为哪三大类？

答：邻边作业、洞口作业、独立悬空作业三大类。

166、防护栏作为邻边作业的主要防护形式，其设置应符合哪些要求？

答：（1）栏杆应由上、下两道横杆及栏杆组成；（2）下横杆离地高度规定为 0.5-0.6m；（3）防护栏杆的整体构造,应使栏杆上杆能承受来自任何方向的 1000N 的外力。

167、电焊操作存在的不安全因素有哪些？

答：1、触电；2、火灾和爆炸；3、灼烫；4、机械伤害。

168、皮带防护罩与皮带的距离应不小于多少？

答：不小于 50mm。

169、氨气瓶的颜色是什么？

答：黄色。

170、在冲压机械中，人体受伤部位最多的是哪里？

答：手和手指。

171、木工压创、平创更换刀具时，操作者是否要戴手套？

答：应戴手套。

172、金属切削车床在进行车削工作时，操作者是否应戴手套？

答：不应。

173、当采取停电工作方式进行电气装置的检查，维护以及修理时，应在控制电气装置用电的刀闸或开关上挂设什么？

答：“禁止合闸，有人工作”警告标志。

174、机床工作结束后，最重要、最优先做的安全工作是什么？

答：关闭机床电器系统和切断电源。

175、保障机械设备的本质安全性的最重要阶段是哪个阶段？

答：设计阶段。

176、机械设备操作中经常出现的危险有哪些？

答：机械伤害、触电、噪声、振动。

177、只有经过什么检验合格的气瓶才可以继续使用？

答：水压试验。

178、瓶阀冻结时，应把气瓶移至较温暖的地方，用什么解冻？

答：温水。

179、露天作业的轨道起重机，当风力大于几级时，应停止作业？

答：6 级。

180、起重作业中突然停电，司机首先采取什么措施？

答：将所有控制器置零。

181、压力容器检修中的安全注意事项有哪些？

答：（1）压力保养；（2）湿法保养；（3）通风保养；（4）充气保养。

182、停电检修作业时，确定停电的依据是什么？

答：经合格的验电器试验无电。

183、氧气瓶、乙炔瓶工作间距是多少？

答：5 米。

184、在狭小空间，船舱，容器和管道内焊接时，为防止触电，焊工必须穿什么？

答：穿绝缘鞋，戴绝缘手套。

185、在施工现场禁火区域内施工，动火作业前必须申请什么？

答：动火证。

186、使用砂轮机有哪些安全要求？

答：（1）禁止侧面磨削；（2）不准正面操作；（3）不准共同操作。

187、施工现场的安全规定有哪些？

答：（1）悬挂标牌与安全标志；（2）进入现场必须配戴安全帽，攀登与独立悬空作业配挂安全带；（3）施工现场的孔洞、口、沟坎、井以及建筑物临边应当设置围档，盖板和警示标志夜间应当设置警示灯。

188、氢气瓶的规定涂色是什么？

答：淡绿色。

189、在化工生产过程中，造成可燃气体，易燃液体等泄漏的主要原因有哪些？

答：（1）设备、容器和管道本身存在裂缝或缺陷；（2）操作不当。

190、危化品储存过程中的安全技术要求有哪些？

答：（1）危化品应储存在专门地点，不得与其他物质混合储存；（2）性质不稳定，容易分解和变质以及混有杂质而容易引起燃烧爆炸的危化品，应经常检查、测温、化验，防止自燃、爆炸；（3）不准在储存危化品的库房内或露天堆垛附近进行试验，分装，打包，焊接和其他可以引起火灾的操作。

191、钻床安全操作要领？

答：（1）操作者手、头不准靠近钻床旋转部分，禁止戴手套操作；（2）禁止手持带液棉纱进行冷却；（3）禁止用套管加在手柄上加力钻孔。

192、锅炉使用遇有哪些情况应立即停炉？

答：（1）蒸汽锅炉水位在上下限之外时；（2）采取措施，水位仍继续下降时；（3）水循环不良，造成水汽化、或出口温度过高时；（4）炉水温度急剧上升失去控制时；（5）给水机械全部失效时；（6）水位表或安全阀全部失效时；（7）燃烧设备损坏严重威胁锅炉安全运行时；（8）异常情况超过安全运行范围时。

193、氧气瓶的安全使用？

答：运输：运输氧气瓶时，应拧紧安全帽，戴护瓶圈，运输过程中，轻装轻卸，避免碰撞；禁止在地面滚动或从高处坠落，防止易燃品、油脂和带有油污的物品与氧气瓶同车运输。

存放：氧气瓶应避免日光爆晒，远离高温、明火和金属飞溅物，10 米以内禁止堆放易燃品；氧气瓶应直立存放，旋上瓶帽，防止油脂和灰尘进入瓶口，并有栏杆和支架固定，以防倾斜，离开暖气片和其它热源 1 米以上。

使用：装减压阀前，慢慢打开气瓶阀门，吹掉接口内外的灰尘，装好减压阀，然后打开阀门检查有无漏气，是否畅通；操作时，人应在接口侧面不准面对接口。检查皮管接头无灰尘和金属屑，才能连接。皮管取下后，不得仰天放，也不得放在地上，以免杂质进入。

瓶内氧气绝对不能完全用完，要保留 1-1.5 个大气压，以便冲气检查和防止进入杂质。冬季使用时，解冻瓶阀只能用热水或蒸汽，严禁用火焰加热或铁器锤击，与电焊工在同一处所作业时，为防止气瓶带电，应在瓶底加绝缘垫。与气瓶接触的金属管道及设备均应安装接地线，防止产生静电而引起火灾爆炸。

194、电弧焊的主要危险因素？

答：（1）触电；（2）金属烟尘；（3）有毒气体；（4）弧光辐射；（5）火灾、爆炸。

195、起重运输作业常见的事故有哪些？

答：（1）碰撞；（2）吊运物体坠落；（3）脱钩；（4）钢丝绳折断；（5）安全装置失灵；（6）触电；（7）吊车倾翻；（8）起重机折臂和坠臂。

196、起重作业“十不吊”？

答：（1）指挥信号不明或乱指挥不吊；（2）超负荷不吊；（3）工件紧固不牢不吊；（4）吊物上面站人不吊；（5）安全装置失灵不吊；（6）光线阴暗看不清不吊；（7）歪拉斜拽不吊；（8）吊物边锋利无防护措施不吊；（9）埋在地下的物件或吊挂重物直接进行加工时不吊；（10）六级以上强风无防护措施和钢水罐过高不吊。

- 怎样正确使用灭火器灭火器是扑灭火灾的有效器具。

- 常见的有：手提式轻水泡沫灭火器、手提式干粉灭火器、手提式二氧化碳灭火器、手提式“1211”灭火器等。

使用方法：用手握住灭火器的提把，平稳快捷地提往火场。在距离燃烧物 5 米左右地方，拔出保险销。手握住开启压把，另一手握住喷射喇叭筒，喷嘴对准火源。喷射时，应采取由近而远、由外而里的方法。

注意：

1、灭火时，人应站在上风处。

2、不要将灭火器的盖与底对着人体，防止盖、底弹出伤人。

3、不要与水同时喷射在一起，以免影响灭火效果。

4、扑灭电器火灾时，应先切断电源，防止人员触电。

5、持喷筒的手应握在胶质喷管处，防止冻伤。

6、喷射型家用灭火器使用方法为：按下灭火器顶端弹簧按钮，将喷嘴对准着火处，喷射灭火。

7、投掷型家用灭火器使用方法为：只需将其投掷于火中，容器破碎，干粉泄出灭火。

198、有人触电怎么办？

电流对人体的损伤主要是电热所致的灼伤或强烈的肌肉痉挛，这会影响到呼吸中枢及心脏，引起呼吸抑制或心跳骤停，严重电击伤可致残，甚至直接危及生命。

1、要使触电者迅速脱离电源，应立即关闭电源开关或拔掉电源插头，若无法及时找到或断开电源时，可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。

2、脱离电源后，将触电者迅速移到通风干燥处仰卧，将其上衣和裤带放松，观察其有无呼吸，摸一摸颈动脉有无脉搏。

3、若触电者呼吸及心跳均停止时，应在做人工呼吸的同时实施心肺复苏抢救，并及时打电话呼叫救护车。

4、尽快送往医院，途中应继续施救。

199、觉见的危险化学品有哪些？

觉见的危险化学品有：苯、液化气、香蕉水、汽油、甲醛、氨水、二氧化硫、农药、油漆、煤油、液氯等。

200、危险化学品引起的伤害主要有哪些？

1、刺激眼睛，流泪致盲。

2、灼伤皮肤，溃疡糜烂。

3、操作呼喊道，胸闷窒息。

4、麻痹神经，头晕昏迷。

5、燃烧爆炸，物毁人亡。

第四部分：工业卫生知识

201、什么是燃烧？燃烧的条件和类型分别是什么？

答：燃烧是一种放热发光的激烈氧化还原反应。

燃烧是有条件的，只有当可燃物质、助燃物质和火源三者共存，且互相作用时才会发生。

燃烧的类型分为：

自然：可燃物质受热生温而不需明火作用自行燃烧的现象。

闪燃：液面上少量的可燃蒸气与空气混合后，遇火源而发生的一闪即逝的燃烧现象。

着火：可燃物质与火源接触发生燃烧，而当火源移去后仍继续燃烧的现象。

202、防火的基本原则是什么？

答：严格控制火源；监视酝酿其特征；采取耐火建筑材料；阻止火焰的漫延；限制火灾可能发展的规模；组织训练消防队伍；配备相应的消防器材。

203、控制和消除火源的方法有哪些？

答：严格控制明火，在火灾爆炸危险场所要建立禁火区，严禁吸烟；要健全动火管理制度，尽量避免用明火加热易燃易爆液体：要防止摩擦和撞击火花产生；防止电气火花产生；导除静电，防止静电火花产生；防止雷击火花。

204、什么是爆炸？爆炸的类型一般有哪些？

答：爆炸是物质由一种状态迅速转变为另一种状态，并在瞬间以机械功能的形式，放出巨大能量同时产生巨大响声的现象。

爆炸分为：物理爆炸：是由物质的物理变化而引起的爆炸。如物质固体状态或压力发生突变而形成的爆炸，其中锅炉或压力容器爆炸属此类。

化学爆炸：是由物质发生极迅速的化学反应产生高温、高压而引起的爆炸。

205、高温作业对人体有哪些影响？

答：空气温度过高或接近人体温度时，对流作用减弱，人体出汗蒸发增强，若空气中风速较低，就不利于蒸发，人体感到闷热难忍，人的神经、消化、泌尿系统等就会发生一系列变化，当这种变化超过一定限度时，会对身体产生不良影响，甚至发生病变。

206、低温作业对人有哪些影响？

答：低温对人体最普遍的伤害是冻伤，温度越低，形成冻伤的暴露时间越短，在-37 度时，暴露几秒钟即可形成冻伤。

207、高温防治措施有哪些？

答：1、组织措施：落实防暑降温有关规定，加强宣传教育。

2、技术措施：合理设计工艺流程，改进生产设备和操作方法，消除或减少高温对人体的影响，减轻劳动强度，采取隔热和通风措施。

3、保健措施：正确配备个人防护用品，合理供应防暑降温饮料。

4、抢救措施：对于出现先兆及轻度中暑人员，应迅速离开高温作业场所，到阴凉通风处作业，对症治疗，并给以清凉饮料；对重症中暑人员应迅速采取降低温度措施，尽快送医院抢救。

208、低温防治措施有哪些？

答：低温作业人员必须配备相应的防寒服装、鞋帽、手套等物品，必要时配面罩，加强防寒知识宣传教育。

209、如何扑救电气火灾？

答：扑救电器火灾，应首先设法切断火场电源，断电会严重影响生产，必须带电灭火时，对初起电气火灾，可用二氧化碳、干粉或“1211、1301“灭火剂扑救，人体与带电体保持一定的距离，当火势较大时，也可用水流带电灭火，但要有严格有效的保护措施，确保水枪手的安全（接地）。

210、国家规定的安全色有红、篮、黄、绿四种颜色含义是什么？

答：红色表示禁止、停止（也表示防火）；篮色表示指令，必须遵守的规定；黄色表示警告、注意；绿色表示提示、安全状态通行。

211、防火措施有哪些？

答：（1）结构设计与防火：通过隔离，一体化和强度方面的设计，使人们能够快速逃生。（2）火灾监测及报警方法：用热、火焰、烟气或可燃气体传感器装置来实现。（3）灭火：使用便携式灭火器或者固定的灭火设备。

212、什么叫爆炸极限？

答：可燃气体、蒸汽或可燃粉尘与空气组成的爆炸混合物，遇火即能发生爆炸。这个发生爆炸的浓度范围，叫爆炸极限。

213、安全帽等头部防护用品的作用是什么？

答：（1）保护头部避免受物体打击或撞击；（2）头部免受火焰、腐蚀性烟雾、粉尘、以及恶劣气候条件下的伤害；（3）使头部、毛发免受有害物污染，防止头部被卷入运动的机器设备中。

214、劳动者应如何保护自己的健康权益？

答：（1）劳动者要通过学习《职业病防治法》。明确自己所履行的义务；了解相关的职业病防护知识；自觉遵守企业制定的各项职业卫生管理制度和操作规程；自觉并正确地使用和维护职业病防护设备和个人防护用品；发现职业病危害隐患及时报告。

（2）运用《职业病防治法》，争取劳动者所享有的职业卫生保护权利，包括享受教育培训权、健康服务权、知情权、卫生防护权、对用人单位提出批评和检举控告权、拒绝违章作业权、参与职业病防治工作决策权、工伤社会保险权、赔偿权及特殊保护权等。

215、根据国家标准火灾分为哪几类型？

答：一般火灾、重大火灾和特大火灾三种。

216、燃烧的三要素是什么？

答：可燃物、着火源和助燃物。

217、火灾中能产生大量有毒气体，请说出其中四种？

答：一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮。

218、怎样使用湿毛巾防烟？

答：（1）折叠层数要依毛巾的质地而异，一般毛巾折叠 8 层为宜，这样烟雾浓度消除率可达 60％；（2）毛巾必须弄湿；（3）使用时要捂住口和鼻，虑烟的面积尽量增大。

219、什么样的气候条件禁止露天高处作业？

答：六级以上强风、雷雨或暴雨、风雪和雾天禁止露天高处作业。

220、工作场所中存在的职业病危害因素主要有哪些？

答：工作场所中的职业病危害因素按其来源可分为下列三类：

1．生产工艺过程中产生的有害因素：

（1）化学因素生产性毒物，如铅、苯系物．氯、汞等；生产性粉尘，如矽尘、石棉尘，煤尘、有机粉尘等。

（2）物理因素：主要为异常气象条件如高温、高湿、低温等；异常气压如高气压、低气压等；噪声及振动；非电离辐射如可见光、此外线、红外线、激光、射频辐射等；电离辐射如 X 射线等。

（3）生物因素：如动物皮毛上的炭疽杆菌、布氏杆菌；其他如森林脑炎病毒等传染性病原体。

2．劳动过程中的有害因素：

（1）劳动组织和制度不合理，劳动作息制度不合理等；

（2）精神（心理）性职业紧张；

（3）劳动强度过大或生产定额不当，不能合理地安排与劳动者身体状况相适应的作业；

（4）器官或系统过度紧张，如视力紧张等；

（5）长时间处于不良体位或姿势，或使用不合理的工具劳动。

3、生产环境中的有害因素

（1）自然环境因素的作用，如炎热季节高温辐射，寒冷季度因窗门紧闭而带通风不良等；

（2）厂房建筑或布局不合理，如有毒工段与无毒工段安排在一个车间；

（3）由不合理生产过程所致环境污染。

221、烟头为什么能引起火灾？

答 ： 燃 着 的 烟 头 表 面 温 度 为 200-300℃ ， 其 中 心 温 度 可 达700-800℃，而纸张、棉花、木柴、涤纶等一般可燃物的燃点为130-139℃，极易引起火灾。可燃气体和易燃液体蒸气的点火能量一般在 1 毫焦耳以下，烟头的危险性更大。

222、煤气站存在的主要危险、有害因素有哪些？

答：1、易燃、易爆物质；2、有毒物质。

223、雷电的危险体现在哪些方面？

答：1、触电；2、火灾和爆炸；3、设备和设施毁坏。

224、直击雷防护的措施有哪些？

答：1、装设避雷针；2、装设避雷线网；3、装设避雷带。

225、没有火焰和可见光的燃烧现象称作什么？

答：称阴燃。

226、什么叫点火源？

答：指能够使可燃物与助燃物发生燃烧反应的能量来源。

227、常见的点火源有哪些？

答：1、化学点火源；2、电气火源；3、机械点火源。

228、化学点火源包括哪两种？

答：1、化学自热着火；2、蓄热自热着火。

229、在易燃易爆场所，应注意哪些？

答：1、不使用铁制工具；2、应使用木制工具;3、地面应为不发火地面。

230、粉尘爆炸的特点有哪些？

答：1、粉尘爆炸压力上升速度比爆炸气体小；2、爆炸感应期长；3、粉尘有不完全燃烧现象，气体中含有大量 co 等有毒气体。

231、关于生产性毒物进入人体的主要途径有哪些？

答：经呼吸道吸收、皮肤吸收和消化道吸收。

232、在高噪声下长期工作的工人，除了容易产生噪声性耳聋外，

还容易患哪些疾病？

答：高血压、神经衰弱和消化不良等。

233、紫外线辐射对人体的影响主要体现在哪几个方面？

答：可导致结膜炎、角膜炎，导致光感性皮炎，可引起皮癌。

234、激光对人体的主要伤害部位是哪里？

答：眼睛和皮肤。

235、《国际危规》规定，危险货物的标志由哪三部分组成？

答：由标记、图案标志和标牌组成。

236、严禁露天堆放的危险化学品有哪些？

答：1、剧毒品；2、爆炸品。

237、皮肤金属化属于什么伤害？

答：属电伤。

238、剪板机操作者送料的手指离剪刀口应保持多少 mm 的

距离？

答：200mm。

239、超出有效范围的燃烧称作什么？

答：称火灾。

240、金属燃烧属于什么？

答：表面燃烧。

241、火灾使人致命的最主要原因是什么？

答：窒息。

242、电石和石灰是什么物品？

答：过湿易燃物品。

243、从事易燃易爆作业的人员应穿什么服装，以防静电危害？

答：含金属纤维的棉布工作服。

244、在作业场所液化气浓度较高时，应佩带什么？

答：面罩。

245、在存放爆炸物的仓库内，应该采用什么照明设备？

答：防爆型灯具。

246、炸药属于什么物质？

答：复杂分解的爆炸性物质。

247、燃烧的三要素是什么？

答：可燃物、助燃物、火源。

248、火场逃生的方法有哪些？

答：（1）用手巾、手帕捂鼻护咀；（2）寻找避难处所；（3）利

用疏散通道逃生。

249、常用的灭火方法有哪些？

答：（1）隔离法；（3）冷却法；（3）窒息法；（3）抑制法。

250、使用氧气瓶时，操作者双手、手套及工具等不得沾染什么？

答：油脂。

251、发现汽水共腾时，应如何处理？

答：减弱燃烧。

252、疲劳程度的轻重决定于什么？

答：劳动强度的大小和持续劳动时间的长短。

253、排放工业废水的工业企业严禁在饮用水源的什么方向建厂？

答：上游。

254、有毒作业宜采用低毒原料代替高毒原料。因工艺要求必须使用有毒原料时，应强化什么措施？

答：通风排毒措施。

255、冶金行业主要的职业危害因素有哪些？

答：（1）高温，热辐射；（2）有毒气体；（3）粉尘。

256、禁火作业区距离生活区不少于多少米？

答：15 米。

257、发生火灾事故，致人死亡的主要原因是什么？

答：一氧化碳中毒。

258、在建筑施工现场起重作业中，地面人员严禁站立什么地方？

答：站在悬吊中的重物下面。

259、从事电焊作业的电焊工人必须穿戴什么？

答：绝缘手套，绝缘胶鞋。

260、当化学品进入眼睛后，现场应采用什么处理方式？

答：用大量清水冲洗眼睛。

261、作业场所含氧量低于多少时，严禁入内以免造成窒息事故？

答：18%。

262、人体散热的三种方式？

答：（1）对流；（2）辐射；（3）蒸发。

263、预防火灾常识

答：（1）不能随意乱扔火种，家长应妥善放置火柴、打火机等物品，以防小孩拿来玩耍，导致火灾。

（2）酒后、疲劳或临睡前不要躺在床上或沙发上吸烟。

（3）外出时、临睡前要熄灭室内外的火种，关闭燃气的总阀门。

（4）不要随意在走道、楼梯堆物，保持安全出口、通道畅通。

（5）不要乱拉乱接电线。

（6）使用电熨斗、电吹风、电热杯、电取暖器等家用电热器具时，人不能离开；也不要用灯泡取暖或烘烤衣物。

（7）不能用明火（火柴、打火机等）查找煤气、液化气、天然气的泄漏处，应使用肥皂水涂抹的方法来查漏。

（8）勿在火种处用按压式喷雾罐，否则易引起燃烧、爆炸，酿成火灾。

（9）夏季使用燃烧型蚊香时，点燃的蚊香不要贴靠在床沿、窗帘等易燃物品处。

（10）家中储存的汽油、煤油不要超过 5 升，且应使用规定的容器。助力车加油时，应远离明火，也不能吸烟，否则极其危险，可能随时引起燃烧爆炸，导致火灾。

（11）家庭装修时，要尽量选用难燃并且无毒的装修材料。室内供电线路应套管保护，要按照家用电器功率要求配置电源和配电盘。

（12）不要在树林中抽烟、乱扔烟头、野炊、烧荒、烧灰积肥或焚烧物品。

264、火场中如何紧急避险？

1、平时要熟悉生活环境中的各种通道和安全出口，发生火灾后才能正确地选择逃生路线。

2、初起火灾时，可披上浸湿的衣服或裹上湿毛毯、湿被褥勇敢地冲出去。同时要大声呼唤受火势威胁的周围居民。

3、不要留恋财物，应尽快逃出火场。千万记住，逃离火场后切不可返回。

4、在浓烟中逃生时，要用湿毛巾捂住口、鼻，压低身子，以免吸入浓烟或有毒气体。爬行时要将手、肘、膝盖紧靠地面，并沿着墙壁边缘逃生，以免逃错方向。

5、如果身上着火，千万不要奔跑，要就地打滚，压灭身上火苗。同伴身上着火，可用衣、被等物覆盖灭火或用水浇灭火苗。

6、不要盲目跳楼，可用牢固的绳子或把床单撕成条状连接起来，紧拴在门窗等固定物体上，然后滑下逃生。

7、可充分利用房内的门窗、天窗、阳台或竹竿等逃生自救。

8、楼上居民被火围困时，可向室外扔抛沙发垫、枕头、衣服等软物或其他小物品发出求救信号。夜间则可打手电或敲击金属物等发出求救信号。

9、若逃生路线被火封锁，应立即退回室内，关闭门窗，用毛毯、棉被浸湿后覆在门上，并不断往上浇水冷却，以防止外部火焰及烟气侵入。同时，发出求救信号等待救援。

10、可充分利用室内设施自救，如：用毛巾塞紧门缝，打开水龙头把水泼在地上降温，躺进放满水的浴缸内等，但千万不可钻到阁楼、床底、大橱内避难。

11、在公共场所（如商场、舞厅、影剧院等）遇到火灾，其室内人员应听从指挥，向就近的安全门（安全通道）方向分流疏散撒离，千万不能惊慌失措，互相拥挤践踏，造成意外的伤亡。

265、发现电线掉地怎么办？

1、发现电线断落在地上，不能直接用手去捡。

2、派人看守，不让人、车靠近，特别是高压导线断落在地上时，应远离其 8 米范围以外。

3、通知电工或供电部门处理。

266、怎样预防雷击？

（一）人在室内怎么避雷？

1、紧闭门窗，以防侧击雷和球形闪电侵入。

2、把家用电器的电源切断，并拔掉电源插头；不使用带有外接天线的收音机和电视机；不接打固定电话。

3、远离带电设备，不接触天线、煤气管道、铁丝网、金属窗、建筑物外墙等。

4、不赤脚站在泥地或水泥地上。

5、不在雷电交加时用喷头洗澡。

（二）人在户外怎么避雷？

1、在空旷田野上，不要使自己成为尖端，要昼降低自身高度，不要把铁锹、锄头、高尔夫球棍等带有金属的物体扛在肩上高过头顶。

2、在市郊，最好能躲入一栋装有金属门窗或设有避雷针的建筑物内，也可躲进有金属车身的汽车内。

3、在稠密树林中，最好找一块林中空地，双脚并拢蹲下；不得在大树下、高楼烟囱下、地势高的山岳处停留，以防不测。

4、在山间旅游，如路遇山洞也可进入避雷。

5、打雷时，最好不要到湖泊、江河、海滩等处钓鱼和划船，也不要去游泳。

6、打雷时，在平坦的开阔地带，最好不要骑马、骑自行车、驾驶摩托车或开拖拉机。

（三）如何抢救雷击伤的人员

1、受雷击而烧伤或严重休克的人，身体是不带电的，抢救时不要有顾虑，应该迅速扑灭其身上的火，实施紧急抢救。

2、若伤者失去知觉，但有呼吸和心跳，应该让其舒展平卧，安静休息后再送医院治疗。

3、若伤者已经停止呼吸和心跳，应迅速果断地交替进行口对口人工呼吸和心脏挤压，并及时送入医院抢救。

267、误食化学药品中毒怎么办？

为延缓化学毒物被人体吸收的速度，可立即吃下某种食物，如牛奶、鸡蛋、面粉、淀粉、搅成糊状的土豆泥等，或者大量饮水，同时迅速送医院治疗。

268、化学药剂沾染皮肤怎么办？

用自来水不断冲洗被沾染的皮肤，不要乱用化学解毒剂，严重者立即送医院。

269、化学药剂误入眼睛怎么办？

撑开眼皮，用清水冲洗 5 分钟，不要乱用化学解毒剂，严重者立即送医院。

270、食物中毒怎么办？

1、立即停止食用可疑食品。

2、饮水。立即喝下大量洁净水，稀释毒素。

3、催吐。用手指压迫咽喉，尽可能将胃里的食物吐出。

4、用塑料袋留好呕吐物或粪便，送医院检查，以便于诊断。

5、出现脱水症状（如皮肤起皱、心率加快等），应尽快将中毒病人送往附近医院救治。

6、不要轻易给病人服用止泻药，以免贻误病情。

第五部分：班组安全管理

271、班组安全建设的目标是什么？

答：把党和国家的安全生产方针政策、法律法规和企业的规章制度落实到班组；在保障职工安全健康的前提下组织生产劳动；健全安全生产责任制，实行安全生产目标管理，逐步实现标准化、规范化、制度化，杜绝重大人员伤亡、中毒、火灾、爆炸和设备等事故，向事故为零进军。

272、班组长、劳动保护检查员“五勤”工作法的内容是什么？

答：一是嘴勤，就是对安全生产、劳动保护有关规程条例经常讲；二是眼勤，要经常检查工作现场的不安全因素，及时发现事故隐患和不安全苗头；三是耳勤，要多方面的虚心听取班组成员对劳动保护工作的建议和意见；四是手勤，不安全的地方及时改；五是腿勤，为保护职工安全健康要勤跑。

273、班组、劳动保护检查员“五字”工作法的内容是什么？

答：这五字就是喊、查、记、改、严。“喊”就是安全喊话：“查”就是加强安全检查；“记”就是做好安全记录；“改”就是针对班组中存在的不安全因素，发动班组成员献计献策，进行整改；“严”就是严格要求。

274、班组长、劳动保护检查员的“三必须、三当好”工作法内容是什么？

答：一是必须对工人有感情，当好带头人；二是必须学业务摸规律，当好明白人；三是必须严格管理敢动真，当好铁面人。

275、班组长、劳动保护检查员“一日安全标准化”工作法内容是什么？

答：就是把一天的工作内容分成几个阶段，根据每个阶段的不同情况，制定出具体的保护措施，落实到每次作业，每个人的个体操作中，确保安全生产。

276、班组长、劳动保护检查员的“四严、四坚持”工作法内容是什么？

答：一是严格要求，坚持安全教育常抓不懈；二是严格把关，坚持“三不放过”：三是严格纪律，坚持反对三违；四是严格管理，坚持把安全措施落实到现场岗位。

277、班组安全管理的基本内容？

答：包括建立健全安全生产的各项规章制度，建立必要的班组安全生产台帐，开展班组安全检查和安全教育等。

278、班组安全规章制度？

答：安全生产责任制，安全技术操作规程，工艺规程，安全检查制度，安全教育制度，安全奖惩制度等。

279、班组长的安全职责？

答：（1）贯彻“安全第一，预防为主”方针；（2）落实班组安全生产责任制；（3）不断提高班组成员的安全素质；（4）班组新工人安全教育；（5）开好班前班后会；（6）调动班组每个成员的积极性。

280、什么叫“一班三检制”？

答：就是班前、班中、班后进行安全检查。

281、班组安全教育的主要内容？

答：安全生产责任制，安全生产方针，安全法规教育，事故案例教育，安全技术和工业卫生知识教育和安全意识与技能训练。

第六部分：常见事故伤害及现场急救

282、现场抢救的步骤有哪些？

答：事故发生后，应采取必要措施，避免更多的人员受到伤害，对受伤人员同时进行：1、现场急救；2、叫救护车，转送伤员。

283、现场急救的步骤有哪些？

答：1、检查呼吸、心跳，如呼吸、心跳已停止，应立即施行人工呼吸和心脏按摩；2、止血；3、治疗休克；4、对骨折进行固定；5、包扎伤口。

284、人工呼吸与心脏按摩的救护方法有哪些？

（1）口对口人工呼吸法：将伤员下颌托起，掐住鼻孔，急救者深呼吸后，紧贴伤员的口，用力将空气吹入，当伤员的前胸壁扩张后，停止吹气，并迅速移开紧贴的口，使胸廓自行弹开，呼出空气，重复上述动作，每分钟 20 次。

（2）口对鼻吹气法：如伤员口腔紧闭不能开时，也可用口对鼻吹气法，用一手闭住伤员的口对鼻吹气。

（3）胸外心脏按摩法：让伤员仰卧在木板或地上，头部放平，急救者跪在伤员身旁，用一手掌根部放在伤员胸骨体的中、下方三分之一交界处，另一手重迭于前一手的手臂上，两肘伸直，借自身体重，急促向下压迫胸骨，使其下限 3 厘米，然后放松，使胸骨复位，如此反复进行，每分钟 70-80 次。

285、止血有哪些救护方法？

答：（1）毛细血管出血：血液从伤口溢出，出血量少，色红，危险性小，只需要在伤口上盖上消毒纱布或干净手帕等，扎紧即可止血。

（2）血色暗红，缓慢不断流出。一般抬高出血肢体以减少出血，然后在出血处放几层纱布，加压包扎即可达到止血目的。

（3）动脉出血。血色鲜红，出血来自伤口的近心端，呈搏动性喷血，出血量多、速度快，危险性大。动脉出血一般使用间接指压法止血。即在出血动脉的近心端用手指把动脉压在骨面上，予以止血。

286、电击伤的救护方法有哪些？

答：1、以最快的速度使伤员脱离电源，即切断电源。若离电源较远，可用不导电的干木棍拨开电线；2、将触电者移至通风处，解松衣服，即行人工呼吸和心脏按摩；3、心跳和呼吸恢复后，应送医院继续救治：4、在行人工呼吸时，可针刺人中穴，以促苏醒。

287、现场抢救的步骤有哪些？

答：事故发生后，应采取必要措施，避免更多的人员受到伤害，对受伤人员同时进行：1、现场急救；2、叫救护车，转送伤员。

288、现场急救的步骤有哪些？

答：1、检查呼吸、心跳，如呼吸、心跳已停止，应立即施行人工呼吸和心脏按摩；2、止血；3、治疗休克；4、对骨折进行固定；5、包扎伤口。

289、人工呼吸与心脏按摩的救护方法有哪些？

（1）口对口人工呼吸法：将伤员下颌托起，掐住鼻孔，急救者深呼吸后，紧贴伤员的口，用力将空气吹入，当伤员的前胸壁扩张后，停止吹气，并迅速移开紧贴的口，使胸廓自行弹开，呼出空气，重复上述动作，每分钟 20 次。

（2）口对鼻吹气法：如伤员口腔紧闭不能开时，也可用口对鼻吹气法，用一手闭住伤员的口对鼻吹气。

（3）胸外心脏按摩法：让伤员仰卧在木板或地上，头部放平，急救者跪在伤员身旁，用一手掌根部放在伤员胸骨体的中、下方三分之一交界处，另一手重迭于前一手的手臂上，两肘伸直，借自身体重，急促向下压迫胸骨，使其下限 3 厘米，然后放松，使胸骨复位，如此反复进行，每分钟 70-80 次。

290、止血有哪些救护方法？

答：（1）毛细血管出血：血液从伤口溢出，出血量少，色红，危险性小，只需要在伤口上盖上消毒纱布或干净手帕等，扎紧即可止血。

（2）血色暗红，缓慢不断流出。一般抬高出血肢体以减少出血，然后在出血处放几层纱布，加压包扎即可达到止血目的。

（3）动脉出血。血色鲜红，出血来自伤口的近心端，呈搏动性喷血，出血量多、速度快，危险性大。动脉出血一般使用间接指压法止血。即在出血动脉的近心端用手指把动脉压在骨面上，予以止血。

291、断肢（指）的处理方法有哪些？

答：断肢（指）发生时，除做必要的急救外，还应注意保存断肢（指），以求有再植的希望。将断肢（指）用清洁布巾包好，不要用水冲洗伤面，也不要用各种溶液浸泡，若有条件，可将包好的断肢（指）置于冰块中间。

292、休克的救护方法有哪些？

答：休克是指因各种原因的强烈刺激和损害（如大出血、创伤、烧伤）引起的急性血液循环不全所致重要生命器官缺氧、代谢紊乱而发生的严重功能障碍。对于休克的患者，应将其平卧保暖。有条件的可给氧，针刺人中穴，同时对引起休克的因素及时处理。

293、电击伤的救护方法有哪些？

答：1、以最快的速度使伤员脱离电源，即切断电源。若离电源较远，可用不导电的干木棍拨开电线；2、将触电者移至通风处，解松衣服，即行人工呼吸和心脏按摩；3、心跳和呼吸恢复后，应送医院继续救治：4、在行人工呼吸时，可针刺人中穴，以促苏醒。

294、烧伤的救护方法有哪些？

答：1、应立即将伤员救离火源，救护者也应注意自我保护；2、火焰烧伤时，应立即脱去“火衣”，或就地打滚灭火；3、对已烧伤者可浸沐在自来水中或冷水中，以减轻损害和疼痛；然后用消毒敷料或清洁衣服、被单简单包扎，以防感染。4、被强酸强碱灼伤后，应立即用大量清水冲洗，然后包扎。

295、化学中毒救护方法有哪些？

答：l、救护者带好防毒面具后，迅速将中毒者撤离现场，脱去污染衣服；2、如毒物污染眼部、皮肤，应立即冲洗；3、松开领扣、腰带，呼吸新鲜空气；4、静卧保暖；5、对于口服中毒者应设法催吐。简单有效的方法是用手指刺激舌根，对于腐蚀性毒物中毒可口服牛奶、蛋清、植物油等。