模块三  燃烧和火灾基本知识

一、单选题

1、火焰的颜色取决与燃烧物质的化学成分和助燃物的供应强度，当燃烧物的含碳量达到( D  )以上，火焰则发出显光，而且带有大量黑烟。

A、10%      B、30%      C、40%      D、60%

2、热传导是( A )。

A、起火的重要因素，也是火灾蔓延的重要因素之一

B、是起火房间内部燃烧蔓延的主要方式之一

C、是建筑内火灾蔓延的一种主要方式

D、是相邻建筑之间火灾蔓延的主要方式

3、( D  )的长时间燃烧可能会发生“沸溢”。

A、汽油      B、煤油      C、柴油      D、原油

4、燃烧的定义为：可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有(  D )现象。

A、发光      B、发烟      C、火焰      D、火焰发光和或烟气

5、闪燃(  B )着火的先兆。

A、木材      B、酒精      C、煤气      D、焦炭

6、下列( B  )的爆炸属于化学爆炸。

A、汽油桶      B、可燃粉尘      C、蒸汽锅      D、气体钢瓶

7、大堆垛的煤、草、锯末等，在空气不流通,加热温度较低或含水分较高时就会发生( B  )。

A、物理爆炸      B、阴燃      C、化学爆炸      D、闪燃

8、(  B )是衡量可燃物质受热升温形成自燃危险性的依据。

A、燃点      B、自燃点      C、闪点      D、爆炸极限

9、根据火灾危险性分类，(  B )属于乙类易燃液体。

A、汽油      B、煤油      C、乙醇      D、柴油

10、(  D )是评定可燃气体、液体蒸气或粉尘等物质火灾爆炸危险性大小的主要指标。

A、燃点      B、自燃点      C、闪点      D、爆炸极限

11、闪燃是下列哪种物质着火的先兆：( B  )。

A、木材      B、煤油      C、煤气      D、钾

12、燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有( D  )现象。

A、升温      B、冒烟      C、闪光      D、火焰发光和或烟气

13、消防救援人员可通过识别烟气的( D  )特征，为火情侦查、人员疏散与火灾扑救提供参考。

A、流动      B、蔓延      C、温度      D、颜色及嗅味

14、在规定的试验条件下，物质在外部引火源的作用下表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度，称为( D  )。

A、自燃点      B、闪点      C、自燃      D、燃点

15、液化气泄漏发生爆炸属于(  B )。

A、物理爆炸      B、混合气体爆炸      C、气体单分解爆炸      D、爆燃

16、蒸汽锅炉爆炸属于(  A )。

A、物理爆炸      B、化学爆炸      C、气体爆炸      D、蒸气爆炸

17、可燃物在没有外部火源的作用的情况下，由于其本身内部的物理作用、化学作用或生物作用而产生热，未与明火直接接触而发生的燃烧，称为( C  )。

A、阴燃      B、受热自燃      C、自热自燃      D、闪燃

18、在规定的试验条件下，可燃性液体表面产生的蒸气在试验火焰作用下发生闪燃的最低温度，称为( B  )。

A、自燃点      B、闪点      C、自燃      D、燃点

19、可燃物在没有外部火源的作用的情况下，由于其本身内部的( D  )作用而产生热，未与明火直接接触而发生的燃烧，称为自热自燃。

A、物理化学      B、化学生物      C、物理生物      D、生物物理、化学

20、建筑火灾蔓延是通过热的传播进行的，(  D )是火灾中的一个重要因素，它对火灾的引燃、扩大、传播、衰退和熄灭都有影响

A、辐射      B、对流      C、传导      D、传热

21、在燃烧反应过程中，如果生成的燃烧产物不能再燃烧，称为( A  )。

A、完全燃烧      B、不完全燃烧      C、充分燃烧      D、猛烈燃烧

22、液体的火灾危险性是根据液体的( C  )分类的。

A、燃点      B、自燃点      C、闪点      D、凝固点

23、通常根据(  A )的高低，可以衡量可燃物质的火灾危险性程度。

A、燃点      B、自燃点      C、闪点      D、氧指数

24、在规定的条件下，可燃物质产生自燃的最低温度，称为( C  )。

A、燃点      B、闪点      C、自燃点      D、着火点

25、高聚物在燃烧或分解过程中会产生氮氧化合物、氯化氢、光气、(  C )等大量有毒或有刺激性的有害气体，其燃烧产物的毒性十分剧烈。

A、甲酸      B、乙酸      C、氰化氢      D、氨气

26、焦炭以及铁、铜、钨的燃烧均属( A  )。

A、表面燃烧      B、蒸发燃烧      C、分解燃烧      D、阴燃

27、液体物质的燃烧特点有多种，( B  )不属于液体物质的燃烧特点。

A、蒸发燃烧      B、阴燃      C、沸溢燃烧      D、喷溅燃烧

28、( A  )在周围介质中瞬间形成高压的化学反应或状态变化，通常伴有强列放热、发光和声响的现象。

A、爆炸      B、闪燃      C、自燃      D、着火

29、本题中(  C )爆炸属于物理爆炸。

A、天然气      B、金属粉尘      C、蒸汽锅炉      D、汽油

30、生产和储存火灾危险性为丙类的液体是( C  )。

A、汽油      B、煤油      C、柴油      D、水

31、生产和储存火灾危险性为乙类的液体是( B  )。

A、汽油      B、煤油      C、柴油      D、水

32、(  B )是衡量可燃物质受热升温形成自燃危险性的依据。

A、燃点      B、自燃点      C、闪点      D、爆炸极限

33、依据燃烧条件，下列属于可燃物的是( C  )。

A、二氧化碳      B、空气      C、氢气      D、氧气

34、指出下列哪种物质是完全燃烧产物(  A )。

A、二氧化碳      B、一氧化碳      C、木炭      D、醇类

35、依据燃烧条件，下列属于助燃物的是(  D )。

A、木材      B、汽油      C、氢气      D、氧气

36、(  D )是评定可燃气体、液体蒸气或粉尘等物质火灾爆炸危险性大小的主要指标。

A、燃点      B、自燃点      C、闪点      D、爆炸极限

37、可燃性气体或蒸气与气体氧化剂互相扩散，边混合边燃烧的现象，称为( D  )。

A、蒸发燃烧      B、分解燃烧      C、表面燃烧      D、扩散燃烧

38、固体可燃物由于其分子结构的复杂性，物理性质的不同，其燃烧方式也不同，有蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和( D  )四种。

A、动力燃烧      B、扩散燃烧      C、着火      D、阴燃

39、木材燃烧属于( B  )。

A、蒸发燃烧      B、分解燃烧      C、表面燃烧      D、沸溢燃烧

40、燃烧时发出黄色火焰的物质为(  B )。

A、铝      B、磷      C、铜      D、钾

41、烟气的危害性有多种，(  C )不属于烟气的危害性。

A、毒害性      B、减光性      C、扩散性      D、恐怖性

42、下列燃烧产物中，(  B )是不完全燃烧产物。

A、CO2      B、CO      C、H2O      D、灰分

43、可燃物质在燃烧过程中，如果生成的产物不能再燃烧，则称为完全燃烧，其产物为( A  )产物。

A、完全燃烧      B、不完全燃烧      C、充分燃烧      D、猛烈燃烧

44、焦炭的燃烧属于( C  )。

A、蒸发燃烧      B、分解燃烧      C、表面燃烧      D、沸溢燃烧

45、(  D )的长时间燃烧可能会发生“沸溢”。

A、汽油      B、煤油      C、柴油      D、原油

46、固体物质的燃烧特点有多种，( A  )不属于固体物质的燃烧特点。

A、沸溢燃烧      B、表面燃烧      C、分解燃烧      D、蒸发燃烧

47、( B  )可能发生阴燃。

A、塑料      B、煤      C、橡胶      D、蜡烛

48、天然高分子材料中的木材、棉、麻等物及合成高分子化合物中的热固塑料、合成橡胶、化学纤维等的燃烧，均属(  C )。

A、蒸发燃烧      B、预混燃烧      C、分解燃烧      D、均相燃烧

49、石蜡的燃烧属于(  A )。

A、蒸发燃烧      B、分解燃烧      C、表面燃烧      D、沸溢燃烧

50、可燃固体受热后升华或熔化后蒸发，随后蒸气与氧气发生的有焰燃烧现象，称为( D  )。

A、分解燃烧      B、表面燃烧      C、扩散燃烧      D、蒸发燃烧

51、爆炸极限是评定可燃气体、液体蒸气或粉尘等物质火灾爆炸危险性大小的主要指标( A  )。

A、爆炸下限越低，爆炸极限范围越大，发生爆炸的危险性就越大。

B、爆炸下限越高，爆炸极限范围越大，发生爆炸的危险性就越大。

C、爆炸下限越低，爆炸极限范围越小，发生爆炸的危险性就越大。

D、爆炸下限越高，爆炸极限范围越小，发生爆炸的危险性就越大。

52、( D  )是评定可燃气体、液体蒸气或粉尘等物质火灾爆炸危险性大小的主要指标。

A、燃点      B、自燃点      C、闪点      D、爆炸极限

53、可燃粉尘的爆炸极限一般用( C  )表示。

A、重量      B、百分比      C、单位体积的质量      D、质量

54、( A  )是指可燃的气体、蒸气或粉尘与空气混合后，遇火会产生爆炸的最高或最低的浓度。

A、爆炸浓度极限      B、爆炸      C、爆炸温度极限      D、自燃

55、下列( B  )的爆炸属于化学爆炸。

A、汽油桶      B、可燃气体      C、蒸汽锅炉      D、气体钢瓶

56、(  D )爆炸不属于化学爆炸。

A、炸药      B、可燃气体      C、粉尘      D、液化气钢瓶

57、( A  )是在周围介质中瞬间形成高压的化学反应或状态变化，通常伴有强列放热、发光和声响的现象。

A、爆炸      B、闪燃      C、自燃      D、着火

58、在规定条件下，可燃物质产生自燃的最低温度叫( C  )。

A、燃点      B、闪点      C、自燃点      D、着火点

59、一切可燃液体的燃点都高于其( B  )。

A、爆燃点      B、闪点      C、自燃点      D、着火点

60、可燃物在没有外部火源的作用时，因受热或自身发热并蓄热所产生的燃烧，称为( C  )。

A、阴燃      B、着火      C、自燃      D、闪燃

61、一定数量或浓度的可燃物，一定含量的助燃物，(  B )相互作用是发生燃烧或持续燃烧的充分条件。

A、一定强度的引火源      B、一定能量的引火源      C、引燃温度      D、引燃能量

62、根据( C  )，将能燃烧的液体分为易燃液体和可燃液体。

A、燃点      B、自燃点      C、闪点      D、氧指数

63、生产和储存火灾危险性为乙类的液体，其闪点( A  )。

A、≥28℃，＜60℃      B、＜28℃      C、≥60℃      D、≤60℃

64、闪燃往往是可燃液体发生( A  )的先兆。

A、着火      B、喷溅      C、阴燃      D、沸溢

65、无论何种形式的引火源，都必须达到一定的(  C )，即要有一定的温度和足够的热量才能引起燃烧反应，否则，燃烧不会发生。

A、浓度      B、密度      C、能量      D、速度

66、在规定的试验条件下，可燃性液体表面产生的蒸气在试验火焰作用下发生闪燃的最低温度称为(  B )。

A、自燃点      B、闪点      C、沸点      D、燃点

67、下列(  D )含氧物质，一旦受热，能自动释放出氧，不需要外部助燃物就可发生燃烧。

A、氯      B、氟      C、氯酸钾      D、赛璐珞

68、根据燃烧的定义，(  D )不是燃烧中的常见现象。

A、火焰      B、发光      C、烟气      D、爆炸

69、物质是否发生了燃烧反应，可根据( A  )、放出热量，发出光亮这三个特征来判断。

A、化学反应      B、物理反应      C、光电反应      D、吸热反应

70、能燃烧的物质一定能够被( A  )，而能被(   )的物质不一定都能够燃烧。

A、氧化      B、还原      C、化学      D、链式

71、燃烧是可燃物与(  A )作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和(或)烟气现象。

A、氧化剂      B、还原剂      C、催化剂      D、稳定剂

72、造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾属于( C  )。

A、特别重大火灾      B、重大火灾      C、较大火灾      D、一般火灾

73、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于A火灾类的是( D  )。

A、二硫化碳      B、乙烷      C、铝粉      D、棉纱

74、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾时属于B类火灾的是( A  )。

A、丙酮      B、氨气      C、面粉      D、金属铝

75、造成145人死亡，13人重伤，300万直接财产损失的火灾属于( A  )。

A、特别重大火灾      B、重大火灾      C、较大火灾      D、一般火灾

76、本题中( A  )火灾属于F类火灾。

A、烹饪器内的烹饪物      B、汽油      C、木质桌椅      D、煤

77、本题中(  D )火灾属于E类火灾。

A、38°以上白酒      B、沙发床      C、烟花爆竹      D、运行中的电子计算机

78、本题中(  B )火灾属于D类火灾。

A、甲烷气体      B、铝镁合金      C、花生油      D、电视机

79、造成30人以上死亡，或者100人以上重伤的火灾属于( A  )火灾。

A、特别重大火灾      B、重大火灾      C、较大火灾      D、一般火灾

80、造成15人重伤的火灾属于(  C )。

A、特别重大火灾      B、重大火灾      C、较大火灾      D、一般火灾

81、下列物质中，( D  )火灾属于B类火灾。

A、赛璐珞胶片      B、运行中的程控交换机      C、铝镁合金      D、石蜡

82、造成132人死亡、54人重伤，200万元直接财产损失的火灾属于(  A )。

A、特别重大火灾      B、重大火灾      C、较大火灾      D、一般火灾

83、( A  )是指物体一端受热，通过物体的分子热运动，把热量从温度较高一端传递到温度较低一端的过程。

A、热传导      B、热辐射      C、热对流      D、热传播

84、( B  )火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。

A、A类      B、B类      C、C类      D、D类

85、造成3人以下死亡的火灾属于( D  )。

A、特别最大火灾      B、重大火灾      C、较大火灾      D、一般火灾

86、造成(  C )人死亡的火灾，可判定为较大火灾。

A、20      B、10      C、7      D、1

87、造成( A )元直接财产损失的火灾，可判定为特别重大火灾。

A、15亿      B、8000万      C、3000万      D、1000万

88、( D  )火灾指带电火灾。

A、A类      B、B类      C、C类      D、E类

89、(  B )火灾是指液体或者可熔化的固体物质火灾。

A、A类      B、B类      C、C类      D、D类

90、(  C )火灾是指气体火灾。

A、A类      B、B类      C、C类      D、D类

91、( D  )火灾是指金属火灾。

A、A类      B、B类      C、C类      D、D类

92、( A  )火灾是指固体物质火灾。

A、A类      B、B类      C、C类      D、D类

93、聚氨酯材料引发的火灾属于( A  )。

A、A类火灾      B、B类火灾      C、C类火灾      D、D类火灾

94、下列物质中，( B  )燃烧所引发的火灾属D类火灾。

A、木材      B、钾      C、汽油      D、甲烷

95、液化石油气火灾属于( C  )。

A、A类火灾      B、B类火灾      C、C类火灾      D、D类火灾

96、下列物质中，(  D )燃烧所引发的火灾属C类火灾。

A、木材      B、石蜡      C、汽油      D、乙烷

97、下列物质中，( B  )燃烧所引发的火灾属B类火灾。

A、木材      B、沥青      C、钠      D、煤气

98、下列物质中，(  A )燃烧所引发的火灾属A类火灾。

A、棉花      B、钾      C、汽油      D、煤气

99、按可燃物的类型和燃烧特性不同，可燃金属燃烧引起的火灾属于(  D )。

A、A类火灾      B、B类火灾      C、C类火灾      D、D类火灾

100、按可燃物的类型和燃烧特性不同，可燃气体燃烧引起的火灾属于( C  )。

A、A类火灾      B、B类火灾      C、C类火灾      D、D类火灾

101、按可燃物的类型和燃烧特性不同，可熔化固体燃烧引起的火灾属于(  B )。

A、A类火灾      B、B类火灾      C、C类火灾      D、D类火灾

102、按可燃物的类型和燃烧特性不同，固体可燃物燃烧引起的火灾属于( A  )。

A、A类火灾      B、B类火灾      C、C类火灾      D、D类火灾

103、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于E类火灾的是( B  )。

A、石蜡      B、电气油开关      C、布匹      D、甲烷

104、根据可燃物的类型和燃烧特性，将火灾分为( D  )类。

A、三      B、四      C、五      D、六

105、下列物质中属于E类火灾的是( D  )。

A、煤油      B、泡沫塑料制品      C、天然气      D、运行中电子计算机

106、下列物质中属于C类火灾的是( C  )。

A、火柴仓库      B、钾金属      C、煤气      D、汽油

107、下列物质中属于B类火灾的是( D  )。

A、纸张      B、天然气      C、金属钠      D、沥青

108、(  D )火灾是指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。

A、A类      B、B类      C、E类      D、F类

109、关于热辐射的特点，下列说法不正确的是(  A )。

A、只有在空气中才能传播热        B、不需要通过任何介质

C、不受气流风速、风向的影响      D、通过真空也能进行热传播

110、(  C )是某一空间内，所有可燃物的表面全部卷入燃烧的瞬变过程。

A、闪燃      B、爆燃      C、轰燃      D、着火

111、( A  )是指以电磁波形式传递热量的现象。

A、热辐射      B、热传导      C、热对流      D、热传播

112、室内通风不良、燃烧处于缺氧状态时，由于氧气引入导致热烟气发生的爆炸性或快速的燃烧现象，称为( A  )。

A、回燃      B、轰燃      C、自燃      D、爆炸

113、根据引起热对流的原因和流动介质不同，热对流分为：自然对流、强制对流、(B   )。

A、液体对流      B、气体对流      C、自然对流      D、强制对流

114、( A  )是建筑内火灾蔓延的一种主要方式。

A、热对流      B、热辐射      C、热传导      D、热传播

115、建筑火灾蔓延是通过热的传播进行的，( D  )是火灾中的一个重要因素，它对火灾的引燃、扩大、传播、衰退和熄灭都有影响。

A、辐射      B、对流      C、传导      D、传热

116、火由起火房间转移到其他房间再蔓延到毗邻建筑的过程，主要是靠可燃构件的直接燃烧、热传导、热对流和( D  )的方式实现的。

A、照射      B、加热      C、热烘烤      D、热辐射

117、根据建筑室内火灾温度随时间的变化特点，通常将建筑火灾发展过程分为四个段：火灾初起阶段、( B  )、火灾猛烈燃烧阶段、火灾衰减熄灭阶段。

A、火灾初起阶段          B、火灾成长发展阶段

C、火灾猛烈燃烧阶段      D、火灾衰减熄灭阶段

118、热辐射在随着房间温度上升达到( B  )，成为主要传热方式。

A、回燃      B、轰燃      C、自燃      D、爆炸

119、防火的基本方法和措施中，充装惰性气体保护生产或储运有爆炸危险物品的容器、设备属于( C  )。

A、控制可燃物      B、控制和清除引火源      C、隔绝助燃物      D、避免相互作用

120、窒息灭火方法是通过隔绝空气( C  )使燃烧区内的可燃物质无法获得足够的氧化剂助燃，从而使燃烧停止。

A、控制可燃物      B、降低温度      C、清除助燃物      D、降低燃点

121、通过降低火场空气中氧气含量的灭火方式称为( B  )灭火。

A、冷却      B、窒息      C、稀释      D、乳化

122、在建筑之间留足防火间距、建筑内设置防火墙等，这样的防火措施属于( D  )。

A、控制可燃物      B、控制和清除引火源      C、隔绝助燃物      D、避免相互作用

123、迅速关闭流向着火区的可燃液体或可燃气体的管道阀门，属于( C  )灭火法的灭火措施。

A、冷却      B、窒息      C、隔离      D、化学抑制

124、本题中(  D )属于化学抑制灭火法的灭火措施。

A、往着火的空间充灌惰性气体     B、将未着火物质搬迁转移到安全

C、用直流水喷射着火物           D、往着火物上直接喷射干粉灭火剂，中断燃烧链式反应

125、本题中( C  )属于消除引火源的防火措施。

A、密闭有可燃介质的容器设备      B、用不燃或难燃材料代替可燃材料

C、消除和控制明火源              D、设置防火分隔设施

126、本题中(  D )属于避免相互作用的防火措施。

A、密闭有可燃介质的容器设备      B、限制可燃物质储运量

C、消除和控制明火源              D、在气体管道上安装阻火器安全水封

127、本题中(  A )属于窒息法的灭火措施。

A、往着火的空间充灌惰性气体     B、将未着火物质搬迁转移到安全处

C、用直流水喷射着火物           D、往着火物上直接喷射干粉灭火剂，中断燃烧链式反应

128、本题中( C  )属于冷却法的灭火措施。

A、拆除毗连的可燃建筑物

B、将未着火物质搬迁转移到安全处

C、不间断地向着火物附近的未着火物喷水降温

D、往着火物上直接喷射干粉灭火剂，中断燃烧链式反应

129、本题中( B  )属于控制可燃物的防火措施。

A、密闭有可燃介质的容器设备      B、用不燃或难燃材料代替可燃材料

C、防止日光照射和聚光作用        D、防止和控制高温物

130、下列哪项属于窒息法的灭火措施：(  A )。

A、封闭着火的空间          B、将未着火物质搬迁转移到安全处

C、用直流水喷射着火物      D、往着火物上直接喷射干粉灭火剂，中断燃烧链式反应

131、下列哪项属于冷却法的灭火措施：( C  )。

A、封闭着火的空间          B、将未着火物质搬迁转移到安全处

C、用直流水喷射着火物      D、往着火物上直接喷射干粉灭火剂，中断燃烧链式反应

132、下列哪项属于隔绝助燃物的防火措施：( A  )。

A、密闭有可燃介质的容器设备      B、用不燃或难燃材料代替可燃材料

C、消除和控制明火源              D、设置防火分隔设施

133、防火的基本方法和措施：控制可燃物、控制和清除引火源、隔绝助燃物、避免相互作用以下属于控制的防火措施( B  )。

A、密闭有可燃介质的容器设备      B、用不燃或难燃材料代替可燃材料

C、消除和控制明火源              D、设置防火分隔设施

134、利用中断燃烧链式反应的原理，往着火物上直接喷射气体、干粉等灭火剂，覆盖火焰，中断燃烧等，这样的灭火方法称之为(  D )。

A、冷却法      B、窒息法      C、隔离法      D、化学抑制法

135、搬离可燃物的灭火方法是(C   )。

A、窒息法      B、冷却法      C、隔离法      D、抑制法

136、如采用冷却灭火，对于木材燃烧必须将其冷却到( A  )之下时，燃烧才会中止。

A、燃点      B、闪点      C、自燃点      D、0℃

137、利用破坏助燃条件的原理，密闭有可燃介质的容器、设备等，这样的防火方法称之为( B  )。

A、控制可燃物      B、隔绝助燃物      C、控制和清除引火源      D、避免相互作用

二、多选题

1、以下哪些爆炸属于化学爆炸类型：( ABC  )

A、可燃粉尘      B、天然气      C、车用汽油      D、氧气钢瓶

2、固体物质燃烧方式主要包括：( ABCD  )。

A、表面燃烧      B、阴燃      C、分解燃烧      D、蒸发燃烧

3、本题中( ABC  )爆炸属于化学爆炸类型。

A、可燃液体      B、可燃气体      C、炸药      D、蒸汽锅炉

4、燃烧过程的发生和发展都必须具备三个必要条件，即：( ABD  )。

A、可燃物      B、助燃物      C、燃烧产物      D、引火源

5、可以燃烧的物品称为可燃物，按化学成份不同，可分为( AB  )。

A、有机可燃物      B、无机可燃物      C、化学可燃物      D、物理可燃物

6、着火又称起火，它是日常生产、生活中最常见的(  A )现象，与是否由外部(  B )引发无关，并以出现( C  )为特征。

A、燃烧      B、热源      C、火焰      D、氧化

7、通过热传导的方式蔓延的火灾，其特点是( AC )。

A、热量必须经导热性能好的建筑构件或建筑设备的传导使火灾蔓延

B、热传导不需要通过任何介质传导

C、蔓延的距离较近，一般只能是相邻的建筑空间

D、热传导是建筑内火灾蔓延的一种主要方式

8、本题中(  ABC )爆炸属于化学爆炸类型。

A、可燃粉尘      B、天然气      C、车用汽油      D、氧气钢瓶

9、( ABC  )爆炸属于化学爆炸类型。

A、一氧化碳气体      B、液化石油气体      C、炸药      D、氧气瓶

10、液体物质的燃烧方式主要包括：(  ABCD )

A、蒸发燃烧      B、闪燃      C、沸溢燃烧      D、喷溅燃烧

11、燃烧应具备(ABC   )等特征。

A、化学反应      B、放出热量      C、发出光亮      D、吸热

12、下列哪些燃烧产物属于完全燃烧产物：( AB  )。

A、二氧化碳      B、二氧化硫      C、一氧化碳      D、醇类

13、可燃性液体挥发的( B  )与( C  )混合达到一定浓度后，遇明火发生( D  )的燃烧现象，称为闪燃。

A、轰燃      B、蒸气      C、空气      D、一闪即灭

14、根据闪点，将能燃烧的液体分为：(  AB )。

A、易燃液体      B、可燃液体      C、自燃液体      D、不燃液体

15、以下哪些爆炸属于化学爆炸类型：( BC  )

A、蒸汽锅炉      B、可燃气体      C、炸药      D、液化气钢瓶

16、固体物质的燃烧方式主要包括：( ABCD  )

A、表面燃烧      B、阴燃      C、分解燃烧      D、蒸发燃烧

17、燃烧过程的发生和发展都必须具具备三个必要条件，即(  ABD )

A、可燃物      B、助燃物      C、燃烧产物      D、引火源

18、对于固体和液体可燃物而言，火焰由哪几部分组成( ACD  )。

A、焰心      B、内外焰      C、内焰      D、外焰

19、火焰的颜色是黄色的是以下哪些物质( AC  )。

A、磷      B、硫磺      C、钠      D、炭

20、气体物质燃烧的方式有哪些( BC  )。

A、蒸发燃烧      B、扩散燃烧      C、预混燃烧      D、喷溅燃烧

21、燃烧产物的分类有哪些(  AC )。

A、完全燃烧产物      B、继续燃烧产物      C、不完全燃烧产物      D、再生成燃烧产物

22、烟气的危害有哪些( ABD  )。

A、毒害性      B、减光性      C、扩散性      D、恐怖性

23、固体物质燃烧的方式有哪些( ABCD  )。

A、表面燃烧      B、阴燃      C、分解燃烧      D、蒸发燃烧

24、液体物质燃烧的方式有哪些( ABCD  )。

A、蒸发燃烧      B、闪燃      C、沸溢燃烧      D、喷溅燃烧

25、根据热源不同，物质自燃分为哪些类型( BC  )。

A、自燃      B、受热自燃      C、自热自燃      D、外部自燃

26、从以下选项中选择爆炸有哪些类型(ABC   )。

A、核爆炸      B、化学爆炸      C、物理爆炸      D、能源爆炸

27、燃烧的充分条件有哪些( ABCD  )。

A、一定数量或浓度的可燃物      B、一定含量的助燃物

C、一定能量的引火源            D、相互作用

28、燃烧具备以下哪些必要条件( ACD  )。

A、助燃物      B、氧化物      C、可燃物      D、引火源

29、燃烧按其发生瞬间的特点不同，分为( BD  )等类型。

A、闪燃      B、着火      C、自燃      D、爆炸

30、以下( CD  )属于不完全燃烧产物。

A、二氧化碳      B、二氧化硫      C、一氧化碳      D、醇类

31、以下(  AD )爆炸，属于物理爆炸。

A、液化气罐      B、天然气      C、车用汽油      D、蒸汽锅炉

32、以下( ABC  )爆炸，属于化学爆炸。

A、可燃粉尘      B、天然气      C、车用汽油      D、氧气钢瓶

33、以下哪种物质火灾属于C类火灾：( AB  )

A、甲烷      B、天然气      C、汽油      D、铝镁合金

34、火灾一般按可燃物的( ABC  )进行分类。

A、类型和燃烧特性        B、引发火灾的直接原因

C、火灾损失严重程度      D、化学性质

35、火灾是各种自然和社会灾害中( ACD  )的一种灾害。

A、发生概率高      B、难以预防      C、突发性强      D、破坏性大

36、本题中,( AB  )着火属于C类火灾。

A、甲烷      B、煤气      C、酒精      D、铝镁合金

37、火灾的危害：( ABCD  )。

A、导致人员伤亡     B、毁坏物质财富     C、破坏生态环境     D、影响社会和谐稳定

38、以下哪种物质着火属于A类火灾：(  AD )。

A、木材      B、天然气      C、汽油      D、棉花

39、B类火灾是指( BD  )物质火灾。

A、气体      B、液体      C、金属      D、可熔化的固体

40、火灾是( AB  )燃烧。

A、时间和空间上      B、失去控制      C、物理反应      D、化学反应

41、以下哪种物质着火属于C类火灾：(  AB )。

A、甲烷      B、天然气      C、汽油      D、铝镁合金

42、以下哪种物质着火属于D类火灾:(BD   )。

A、甲烷      B、钠      C、汽油      D、铝镁合金

43、下列不属于E类火灾的有( ABD  )。

A、金属钠      B、花生油      C、电视机      D、甲烷

44、下列不属于F类火灾的有：(  ACD )。

A、金属钠      B、花生油      C、电视机      D、甲烷

45、下列说法错误的有：(  AB )。

A、重大火灾是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者一亿元以上直接财产损失的火灾。

B、较大火灾是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失的火灾。

C、一般火灾是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

D、按火灾损失严重程度把火灾划分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。

46、下列不属于D类火灾的有(  ABD )。

A、煤炭      B、煤气      C、金属镁      D、花生油

47、下列不属于C类火灾的有( ABC  )。

A、金属钠      B、花生油      C、电视机      D、甲烷

48、下列物质中不属于B类火灾的有(  ABC )。

A、赛璐珞胶片      B、运行中的中控交换机      C、铝镁合金      D、石蜡

49、下列物质中，(  ACD )火灾不属于A类火灾。

A、沥青      B、泡沫塑料制品      C、天然气      D、烹饪物

50、下列不属于B类火灾的有(BCD   )。

A、汽油      B、丙烷      C、麻      D、钠

51、下列属于A类火灾的有( ABD  )。

A、木材      B、棉      C、汽油      D、纸张

52、下列不属于火灾的特征的有( BC  )。

A、突发性强      B、破坏生态平衡      C、残害人类生命      D、灾害复杂

53、以下( AD  )火灾，属于D类火灾。

A、铝镁合金      B、动植物油脂      C、汽油      D、金属钾

54、以下( BCD  )火灾，属于B类火灾。

A、甲烷      B、沥青      C、汽油      D、石蜡

55、以下(  BD )火灾，属于A类火灾。

A、甲烷      B、木材      C、汽油      D、棉麻

56、以下( ABD  )火灾，属于C类火灾。

A、甲烷      B、天然气      C、汽油      D、氢气

57、轰燃的危害性有( ABCD  )。

A、加速火势蔓延              B、导致建筑物坍塌

C、对人员疏散逃生危害大      D、增加了火灾扑救难度

58、建筑火灾沿水平方向蔓延的途径主要包括( ACD  )。

A、通过内墙门蔓延      B、通过窗口蔓延      C、通过隔墙蔓延      D、通过吊顶蔓延

59、二氧化碳灭火作用在于( AC  )。

A、窒息      B、化学分解      C、冷却      D、挥发

60、(  ABD )属于隔离法的灭火方法。

A、关闭可燃气体液体管道阀门，以减少和阻止可燃物质进人燃烧区

B、搬走火源附近的易燃易爆物品

C、不间断地向着火物附近的未着火物喷水降温

D、拆除与火源毗连的可燃建筑，形成阻止火势蔓延的空间地带

61、(BCD   )属于窒息法的灭火方法。

A、关闭可燃气体液体管道阀门，以减少和阻止可燃物质进入燃烧区

B、用泡沫灭火剂覆盖燃烧物

C、密闭起火建筑设备的孔洞和洞室

D、往着火的空间充灌惰性气体水蒸气

62、(  AC )属于冷却法的灭火方法。

A、用直流水喷射着火物

B、封闭着火的空间

C、不间断地向着火物附近的未着火物喷水降温

D、拆除与火源毗连的可燃建筑，形成阻止火势蔓延的空间地带

63、用水冷却灭火，其原理就是将着火物质的温度降低到( A  )或(  B )以下。

A、燃点      B、闪点      C、自燃点      D、0℃

64、灭火的基本方法主要有：(  ABCD )。

A、冷却法      B、窒息法      C、隔离法      D、化学抑制法

三、判断题

( ×  )1、可以氧化的物品称为可燃物。

(  √ )2、闪点是评定可燃性液体火灾危险性大小的重要参数，闪点越低，火灾危险性越大，反之，则越小。

(  × )3、由燃烧或热解作用而产生的烟气和气体，称为燃烧产物。

(  √ )4、烟气是指物质高温分解或燃烧时产生的固体和液体微粒、气体、连同夹带和混入的部份空气形成的气流。

(  √ )5、热辐射不需要通过任何介质，不受气流、风速、风向的影响，通过真空也能进行热传播。

(  × )6、建筑的主要部分的是由基础、楼地层、门窗和屋顶等四大部构成。

( √  )7、一切可燃烧液体的燃点都高于闪点。

( ×  )8、燃烧是一种十分复杂的氧化还原化学反应，所以能被氧化的物质一定都能够燃烧。

( ×  )9、凡是能与空气中的氧起燃烧反应的物质，均称为引火源。

( ×  )10、火焰的颜色与燃烧温度有关，燃烧温度越低，火焰就越接近蓝白色。

( √  )11、燃烧产物分为完全燃烧产物和不完全燃烧产物两类。

( √  )12、火焰的颜色取决于燃烧物质的化学成分和助燃物的供应强度。

( √ )13、可燃固体受热后升华或熔化后蒸发，随后蒸气与氧气发生的有焰燃烧现象，称为蒸发燃烧。

( ×  )14、闪燃是指燃烧性液体的蒸发、低闪点液雾预先与空气或氧气混合，遇火源产生的燃烧。

( √ )15、重质油品储罐的下部有水垫层时，发生火灾后可能会产生喷溅燃烧。

( ×  )16、可燃性气体或蒸气与氧化剂边混合边燃烧的现象，称为扩散燃烧。

( √  )17、建筑火灾蔓延是通过热的传播进行的，传热是火灾中的一个重要因素，它对火灾的引燃、扩大、传播、衰退和熄灭都有影响。

( ×  )18、不但防止形成燃烧条件,而且避免燃烧条件同时存在并相互作用，才可以达到预防火灾目的。

( ×  )19、凡是与空气中的氧起燃烧反应的物质，称为助燃物。

( ×  )20、凡与可燃物相结合能导致燃烧和支持燃烧的物质称为引火源。

(  × )21、一切可燃液体的燃点都低于闪点。

( ×  )22、燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的吸热反应，通常伴有火焰的现象。

( ×  )23、烟气的危害性主要表现为毒害性、减光性和流动性等。

( ×  )24、可燃气体或蒸气同空气(或氧气)边混合边燃烧现象，称为预混燃烧。

( ×  )25、在密闭或通风不良的场所发生火灾，由于燃烧消耗了氧，氧浓度降低，燃烧速度减慢，分解出的气体量减少，即可由阴燃转为有焰燃烧。

( ×  )26、可燃固体的燃烧反应是在其表面直接吸附氧气而发生的燃烧，称为分解燃烧。

( ×  )27、可燃气体的爆炸上、下限值之间的范围越小，爆炸下限越高、爆炸上限越小，爆炸危险性就越大。

( ×  )28、爆炸是失去控制的燃烧。

( √  )29、装在容器内的液体或气体，由于物理变化(温度、体积和压力等因素的变化)引起体积迅速膨胀，导致容器压力增加，因超压或应力变化使容器发生爆炸，且在爆炸前后物质的性质及化学成分均不改变的现象，称为物理爆炸。

( ×  )30、由于物质在瞬间急剧氧化或分解导致温度、压力增加或两者同时增加而形成爆炸，且爆炸前后物质的化学成分和性质均不发生变化的现象，称为化学爆炸。

( √  )31、对于可燃液体，将其冷却到闪点以下，燃烧反应就会终止。

(  × )32、可燃物质由于其自身所发生的物理、化学或生物变化而产生热量并积蓄，使温度不断上升，燃烧起来的现象，称为着火。

( ×  )33、控制可燃物质的温度在其燃点以上，就可以防止火灾的发生。

( ×  )34、外部引火源使用于可燃物的某个局部范围，使该局部受到强烈加热而开始燃烧的现象，称为自燃。

( ×  )35、闪点是评定固体火灾危险性大小的重要参数。

( ×  )36、可燃性液体之所以会发生一闪即灭的闪燃现象，是因为液体在闪燃温度下蒸发的速度较快，所蒸发出来的蒸气仅能维持一刹那的燃烧，而来不及提供足够的蒸气维持稳定的燃烧。

( √  )37、可燃气体或蒸气只有达到一定浓度时，才有可能发生燃烧或爆炸。

( ×  )38、凡使物质开始燃烧的热源，统称为引火源。

( √  )39、具备了燃烧必要条件，并不意味着必定会发生燃烧。

( ×  )40、只能与空气中的氧起燃烧反应的物质，称为可燃物。

( √  )41、燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和(或)烟气的现象。

( √  )42、一般火灾是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

( ×  )43、C类火灾是指固体可燃物燃烧引起的火灾。

( ×  )44、B类火灾是指气体可燃物燃烧引起的火灾。

( √  )45、B类火灾是指液体或可熔化的固体物质火灾。

( √  )46、根据可燃物的类型和燃烧特性，将火灾定义为A类、B类、C类、D类、E类、F类六种不同的类别。

( ×  )47、燃烧是火灾的现象。

(  × )48、按火灾损失严重程度把火灾划分为重大火灾、较大火灾和一般火灾3个等级。

(  √ )49、火灾是在时间或空间上失去控制的燃烧。

(  × )50、据可燃物的类型和燃烧特性，将火灾定义为A、B、C、D四种不同的类别。

( ×  )51、火灾是物质燃烧的一种类型。

( ×  )52、重大火灾是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者一亿元以上直接财产损失的火灾。

( ×  )53、较大火灾是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失的火灾。

( √  )54、一般火灾是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

( √  )55、石蜡引起的火灾属于属于B类火灾。

( ×  )56、E类火灾是指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。

( ×  )57、火灾是失去控制的燃烧所造成的灾害。

( ×  )58、热传导不需要通过任何介质将热传播，不受气流、风速、风向的影响。

(  × )59、热传导是指以电磁波形式传递热量的现象。

(  × )60、建筑火灾蔓延是通过热的传导进行的。

( ×  )61、某一空间内，所有可燃物的表面全部卷入燃烧的瞬变过程，称为阴燃。

( ×  )62、某一空间内，所有可燃物卷入燃烧的瞬变过程，称为轰燃。

( √  )63、根据建筑室内火灾温度随时间的变化特点，通常将建筑火灾发展过程分为初起、成长发展、猛烈燃烧、衰减熄灭四个阶段。

( ×  )64、使用防烟、排烟等强制对流设施，不能抑制烟气扩散。

( √  )65、热辐射不需要通过任何介质将热传播，不受气流、风速、风向的影响。

( ×  )66、固体、液体、气体物质都能把热以电磁波的形式辐射出去，但不能吸收别的物体辐射出来的热能。

( ×  )67、热传导是指热量通过直接接触的物体，从温度较低部位传递到温度较高部位的过程。

( √  )68、化学抑制法是指通抑制自由基的产生或降低火焰中的自由基浓度，中断燃烧的链反应。

( ×  )69、窒息法是指消除燃烧条件中的可燃物，使燃烧停止。

( √  )70、防止撞击火星和控制摩擦生热是控制和消除引火源的防火措施。

( ×  )71、灭火必须同时破坏燃烧的充分必要条件。

( √  )72、只要防止形成燃烧条件或避免燃烧条件同时存在并相互作用，就可以达到防火的目的。

参考答案

一、单选题：

1:D   2:A   3:D  4:D   5:B   6:B   7:B   8:B   9:B  10:D   11:B  12:D  13:D   14:D   15:B   16:A   17:C   18:B   19:D   20:D   21：A   22:C  23:A   24:C  25:C   26:A   27:B   28:A   29:C   30:C   31:B   32:B   33:C   34:A  35:D  36:D   37:D   38:D   39:B   40:B  41:C  42:B  43:A   44:C   45:D   46:A   47:B   48:C   49:A   50:D   51:A  52:D  53:C  54:A   55:B  56:D   57:A   58:C   59:B   60:C   61:B  62:C   63:A   64:A   65:C   66:B   67:D   68:D   69:A   70:A   71:A  72:C   73:D   74:A   75:A  76:A   77:D   78:B   79:A   80:C   81:D   82:A   83:A   84:B   85:D  86:C   87:A   88:D   89:B   90:C   91:D  92:A   93:A   94:B  95:C   96:D   97:B   98:A   99:D   100:C   101:B   102:A   103:B   104:D   105:D   106:C   107:D   108:D   109:A   110:C   111:A   112:A  113:B   114:A  115:D   116:D   117:B   118:B   119:C   120:C   121:B  122:D   123:C  124:D   125:C  126:D   127:A   128:C   129:B

130:A   131:C   132:A   133:B  134:D   135:C   136:A   137:B

二、多选题：

1:A,B,C  2:A,B,C,D  3:A,B,C  4:A,B,D  5:A,B  6:A,B,C  7:A,C  8:A,B,C  9:A,B,C  10:A,B,C,D  11:A,B,C  12:A,B  13:B,C,D  14:A,B  15:B,C  16:A,B,C,D  17:A,B,D  18:A,C,D  19:A,C  20:B,C  21:A,C  22:A,B,D  23:A,B,C,D  24:A,B,C,D  25:B,C  26:A,B,C  27:A,B,C,D  28:A,C,D  29:B,D  30:C,D  31:A,D  32:A,B,C  33:A,B  34:A,B,C  35:A,C,D  36:A,B  37:A,B,C,D  38:A,D  39:B,D  40:A,B  41:A,B  42:B,D  43:A,B,D  44:A,C,D  45:A,B  46:A,B,D 47:A,B,C  48:A,B,C  49:A,C,D  50:B,C,D 51:A,B,D  52:B,C  53:A,D  54:B,C,D 55:B,D  56:A,B,D  57:A,B,C,D  58:A,C,D  59:A,C  60:A,B,D  61:B,C,D  62:A,C 63:A,B  64:A,B,C,D

三、判断题：

1:× 2:√ 3:×  4:√  5:√  6:×  7:√  8:×  9:×  10:×  11:√  12:√  13:√

14:×  15:√  16:×  17:√  18:×  19:×  20:×  21:×  22:× 23:×  24:× 25:×

26:×  27:×  28:×  29:√  30:×  31:√  32:×  33:×  34:× 35:×  36:×  37:√  38:×  39:√ 40:×  41:√  42:√  43:×  44:×  45:√  46:√  47:×  48:×  49:√

50:×  51:×  52:×  53:×  54:√  55:√  56:×  57:×  58:×  59:×  60:×  61:×  62:×  63:√  64:×  65:√  66:×  67:×  68:√  69:×  70:√  71:×  72:√