消防安全培训记录
	授课时间
	      年 月 日
	授课地点
	

	参训人员
	全体工作人员

	授课内容及基本情况

	大家好，我是**消防公司员工，我叫***，大家可以叫我**，受领导的委托，今天跟大家学习一下消防安全疏散的注意事项。

了解疏散之前给大家介绍一下建筑的分类，建筑高度大于50米的建筑，为一类高层建筑，建筑高度在24米-50米之间的为二类高层建筑，24米以下的建筑为多层建筑，在消防建筑分类里算不上高层建筑了。建筑分类划分了，再说一下火灾的种类，火灾种类为，A固体火灾，B液体火灾，C气体火灾，D金属火灾，E电气火灾，还有就是F厨房烹饪火灾，在办公建筑中常见的火灾种类为A类固体火灾，和E类电气火灾。

说完建筑分类和火灾种类以后，还有一个区域，需要重点说一下，就是叫前室，在高层建筑内，前室在楼梯间通向建筑内房间或房间外走廊的一个空间，有的建筑是在电梯出来后的那一块区域，叫消防电梯前室。前室通向房间走廊和通向疏散楼梯间的门都必须是防火门，前室的防火门，单扇的可以自动关闭，双扇的防火门可以有顺序的自动关闭。为什么要单独说一下前室这个概念，因为前室在疏散过程中是非常关键的一个部位，为什么说它关键，前室在防烟和灭火疏散中都起着非常大的作用，前室能阻挡烟气进入疏散楼梯间，灭火时能将消防设施放置在前室进行灭火。

建筑的高度不同，建筑里设置的消防设施也不相同，建筑高度越高，疏散距离越远，危险系数越大，所以在建楼的时候，建筑越高，建筑内设置的消防设施多。

常见的消防设施系统，有这几种：

消火栓（消防栓灭火）系统，消火栓管道里充满有压力的水，打开栓头，拿出水带，接好水带和枪头就可以用水进行灭火。

自动喷水灭火系统（喷淋系统灭火系统）着火后，高温把屋顶上的玻璃柱烤裂，高压水自动喷出来进行灭火。
火灾自动报警系统，是一种探测及联动控制系统，通过设备的探测器探测到温度和烟气，把信号传输到消防控制室，当消防控制室收到报警后，控制器会自动启动声光提示，广播提示，排烟风机、送风机，和消火栓喷淋泵等。值班人员收到信息后也会第一时间组织人员灭火，帮助人群疏散逃生，对受伤的人员救护。
排烟系统（排出着火后的浓烟，让人员看得清路，减少被高温烟气侵害的风险）。
防烟系统（是针对前室和楼梯前设置的加压风送风机和风口，利用风机，风筒和风口向前室和楼梯间灌风，形成一个正压力，为的是防止烟气顺着门缝，进入前室和疏散楼梯间）
最后一个系统就是应急照明疏散指示系统，这个系统主要就是用于咱们的疏散和逃生了（建筑着火后，电气线路会短路，正常的照明灯具会断电，房间内会变暗，或烟气较大时不易辨别方向，影响疏散时间，但是有了这个应急和疏散的设施后，这些自带电源的灯具设置在一些公共的走廊力、疏散楼梯口、前室里。根据疏散指示标志箭头的指示，疏散至室外安全的区域）
引起火灾的主要原因

1．电气设备引导起火灾。（或在施工改造过程中电焊，气割）
违章使用电、气焊，火花落在可燃物上引起火灾。

火灾的预防：

1、定期组织专人巡查，确保消防通道畅通，消防门能正常打开和关闭。

2、不乱拉乱接电线，对电路要经常检查，发现问题及时更换。

3、保证消防设施的日常维护和正常使用。
最后在具体说一下疏散时注意事项

发现着火后千万不要惊慌失措，要冷静地确定自己所处位置，根据周围的烟、火光、温度等分析判断火势。初期火灾可以利用身边儿的灭火器进行灭火，同时通知消防控制室值班人员，启动大楼的声光警报和应急广播。提醒其他区域人员进行灭火和疏散。

如火势较大，第一时间跑向疏散楼梯间，这个过程中要注意，烟气的大小，如烟气较大，温度较高，需要使用防烟面罩，或利用身边的毛巾或口罩和衣物，浸湿后捂住口鼻，弯腰低头进行疏散。这个过程中要随时观察消防疏散指示标志箭头方向，迅速找到疏散楼梯间，通过疏散楼梯间跑向室外安全区域。

疏散逃生注意事项介绍结束   谢谢大家


