          消防验收记录表一    设备房、功能              设备房、功能01
	工程名称
	

	档案编号 
	
	验收人员
	
	日期
	

	功能
	项目
	设计要求及特点
	现场测试、配（设）置情况

	消

防

控

制

室
	技术资料
	配置竣工图纸、操作说明书、

建立管理制度等
	

	
	设备及安装
	功能正常，方便值班
	

	
	图形显示装置
	正确显示报警位置
	

	
	水池水位显示
	应有标识
	

	
	水池水位警报装置
	
	

	
	电气火灾监控系统
	
	

	
	防火分隔
	
	

	
	应急照明
	
	

	
	电源自动切换装置
	
	

	
	线路敷设
	应防火
	

	
	消防电话
	
	

	
	火灾探测器
	按图纸要求
	

	
	灭火器、甲级防火门
	
	

	发

电

机

房
	储油间灭火装置
	
	

	
	防油品流散措施
	
	

	
	防火分隔、甲级防火门
	
	

	
	应急照明
	
	

	
	消防电话、灭火器
	
	

	
	火灾探测器
	按图纸要求
	

	
	线路敷设
	应防火
	


                                                                                    设备房、功能02

	功能
	项目
	设计要求及特点
	现场测试、配（设）置情况

	 水

 泵

房
	设置位置
	不应设置在地下三层及以下，室内与室外出入口高差不大于10m
	

	
	控制柜标识
	
	

	
	消防泵标识、备用泵
	
	

	
	手动/远程起泵
	
	

	
	防火分隔
	
	

	
	应急照明
	
	

	
	电源自动切换装置
	
	

	
	消防电话
	
	

	
	火灾探测器
	按图纸要求
	

	
	水锤设置
	
	

	
	气压罐设置
	不一定在此处
	

	
	灭火器
	
	

	
	甲级防火门
	
	

	
	线路敷设
	应防火
	

	变

配

电

房
	气体灭火装置
	
	

	
	防火分隔
	
	

	
	应急照明
	
	

	
	消防专用电源柜
	查看标识
	

	
	消防电话、
	
	

	
	火灾探测器
	按图纸要求
	

	
	灭火器
	
	

	
	线路敷设
	应防火
	


                                                                                   设备房、功能 03

	功能
	项目
	设计要求及特点
	现场测试、配（设）置情况

	风

机

房


	手动/远程启动
	
	

	
	防火分隔
	
	

	
	应急照明
	
	

	
	电源自动切换装置
	
	

	
	消防电话、
	
	

	
	火灾探测器
	按图纸要求
	

	
	甲级防火门
	
	

	
	灭火器
	
	

	
	线路敷设
	应防火
	

	消

防

水

池
	设置
	建筑高度大于50m时需要设置
	

	
	水位显示装置
	
	

	
	溢流水管
	应采用间接排水
	

	
	通气管
	
	


