灭火器操作和应急疏散注意事项
五、灭火器常识

1、水型灭火器

水型灭火器一般运用于扑救固体物质火灾，如木材、纸张、棉麻、织物等的初起火灾。能够喷雾的水性灭火器也可扑救可燃液体的初起火灾。

水型灭火器一般不适宜用来扑救的火灾有可燃液体火灾、可燃气体火灾、带电设备火灾和轻金属火灾等。水型灭火器不宜用来扑救图书资料、文物档案、艺术作品、技术文献等物质的火灾，因为水渍会破坏纸质物品等的使用价值。

2、泡沫灭火器

泡沫灭火器主要用于扑救油品火灾，如汽油、炼油、柴油、苯、甲苯、二甲苯、植物油、动物油脂等的初起火灾。也可用于扑救固体物质火灾，如木材、竹器、棉麻、织物、纸张等的初起火灾。其中抗溶性泡沫灭火器还能够扑救水溶性可燃液体火灾，如甲醇、乙醇、丙酮、醋酸乙脂等的初起火灾。

泡沫灭火器不能用于扑救带电设备火灾。

3、二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器适于扑救甲、乙丙类液体、可燃气体和带电设备的初起火灾，常用于加油站、油泵间、液化气站、实验室、变配电室、柴油发电机房等场所作初期防护。二氧化碳灭火时不污损物件，灭火后不留痕迹，所以二氧化碳灭火器更适于扑救精密仪器和贵重设备的初起火灾，可用于电子计算机房、通讯机房和精密设备间等场所作初期防护。

4、干粉灭火器

碳酸氢钠干粉灭火器适于扑救甲、乙、丙类液体，可燃气体和带电设备初起火灾，常用于加油站、汽车库、实验室、变配电室、煤气站、液化气站、油库、船舶、车辆、工矿企业及公共建筑等场所。磷酸铵盐干粉灭火器适于扑救可燃固体，甲、乙、丙类液体，可燃气体和带电设备的初起火灾，除适于上述场所外，还适用于贮有木材，竹器、棉麻，织物、纸张等制品的场所。

二、应急疏散逃生

根据火灾情况，优选最佳疏散路线。

1.择最短的直通室外的通道、出口；

2.尽量避免对面人流和交叉人流；

3.选择直接通往疏散楼梯间通道出口

人员到位，组织疏散，稳定情绪，有序撤离，避免拥挤。

优先疏散起火层以上人员。疏散过程中注意排烟、消烟，使疏散路线畅通。

4、针对不同场所的火灾特点、人员特点采取相应的疏散措施。

5、疏散时告知利用湿毛巾、手帕、餐巾等捂住口鼻，以起到降温及过滤的作用，逃生过程中尽量少说话。

6、疏散时烟浓时低姿行走或爬行。

7、楼内失火，能往楼下逃生的就不要往楼上跑，万万不可乘坐电梯逃生。

人员疏散方法

 ⑴引导疏散：利用广播等工具引导人员，采取喊叫或通过熟悉通道的人员带领、指引被困人员脱离危险区域或进入避难层待援。

 ⑵协助疏散：对于老弱病残孕，协助其脱离火区，并护送至安全地带。

 ⑶劝导疏散：当火势不甚明了，部分观望或不愿意离开时，应劝导其离开。

 ⑷强制疏散：当受到火势威胁，但有人一时不想离开，经劝告不听时，可强行将其疏散
