
消 防 安 全 知 识 考 试 题

姓名                                  分数              

一、判断（每题2分共40分）

1、（   ）消防工作的方针是“以防为主，以消为辅”。

2、（   ）建设单位应当将新建、扩建、建筑内部装修以及用途变更工程项目的消防设计图纸和资料送公安消防机构审核。          
3、（   ）未成年公民可参加有组织的灭火工作的义务。

4、（   ）将散发可燃气体、蒸气和粉尘的工厂布置在当地常年主导风向的上风侧。

5、（   ）建筑物内部装饰、装修可不办理消防审核、验收手续。

6、（   ）在防火与防盗发生矛盾时防火要服从防盗。

7、（   ）化学泡沫灭火器不能灭B类极性溶剂火灾。

8、（   ）消防安全重点部位是指在一个单位中火灾危险性大、发生火灾后损失大、伤亡大、影响大的部位。

9、（   ）按照有关规定，重点工种人员上岗前，要进行专业培训，使其全面地熟悉岗位操作规程，系统地掌握消防安全知识，通晓岗位消防安全的“四知四会”。
10、（   ）岗位消防安全“四董四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。
11、（   ）电焊工，锅炉工必须经过培训并持证才能上岗。
12、（   ）当单位的安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。
13、（   ）公共娱乐场所在营业期间动火施工，动火部门和人员应按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实现场监护人。
14、（   ）实行承包、租赁时，产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物，承包、承租单位可以不履行消防安全职责。
15、（   ）仓库内应该安装碘钨灯。
16、（   ）由于室外消火栓不能擅自取消，因此构筑时可以把室外消火栓圈起来保护好。
17、（   ）地下商场销售危险品时应该具备消防安全设施。
18、（   ）着火后应自己先扑救，救不灭时再打“119”。
19、（   ）《中华人民共和国消防法》是我国消防工作的最高法律。
20、（   ）“ABC干粉灭火器”的意思是能灭A类、B类和C类火灾。
二、单项选择（每题2分共40分）

1、举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位必须向(  )申报。
A、当地政府         B、公安治安机构        C、公安消防机构

2、建筑工程施工现场的消防安全由（  ）负责。
A、建筑单位      B、施工单位     C、设计单位

3、烟头中心温度可达(  )，它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。
A、100～200℃   B、200～300℃   C、700～800℃

4、电器设备在发生火灾时不应该用(  )灭火。

A、卤代烷      B、水       C、干粉

5、油锅起火应该使用(  )的方法扑灭。
A、水       B、盖锅盖       C、扔出去

6、公共娱乐场所安全出口的疏散门应（  ）。
A、自由开启     B、向外开启      C、向内开启

7、公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少（   ）进行一次。A、一年     B、半年     C、一季度

8、检查燃气用具是否漏气时，通常采用(  )来寻找漏气点。   

A、划火柴    B、肥皂水    C、闻气味
9、燃放礼花时以下哪种行为是正确的(  )？
A、捂耳靠近点火     B、在空旷处支撑牢固再点燃
C、点着后注意观察

10、发现消防通道被堵塞或封闭时个人采取以下哪种行动最正确(  )？
A、自己想法打通     B、向防火监督机构举报
11、市政消火栓间距不应超过（）

A、60m   B、80m  C、120m

12、消防车通道的宽度不应小于（）

A、2m      B、4m      C、6m

13、建筑消防设施维修保养至少多少月进行一次全面的检查测试（）

A、3个   B、6个    C、12个 

14、消防控制室操作维修人员的配备应不少于（）

A、1人   B、2人    C、3人

15、一个灭火器配置场所计算单元内的火器配置的数量不应少于（）

A、1具      B、2具      C、3具

16、一个灭火器设置点的灭火器配置数量不宜多于（）

A、2具        B、3具        C、5具

17、室外消火栓周围内严禁堆物（）

A、10m           B、20m        C、30m

18、室外消火栓周围内严禁停车（）

A、5m              B、10m          C、15m   

19、建筑物内的水箱储水量要满足分钟的消防用水（  ）

A、5               B、10          C、15

20、一般电线的最高允许工作温度为（）

A、60℃               B、65℃         C、70℃
三、多选（每题2分共20分）
1、对火灾隐患分级的依据是（       ）。

A、火灾隐患的危险程度       B、火灾隐患的危害后果C、火灾隐患的整改难度     

  D、火灾隐患的整改时间

2、下列人员应当接受消防安全专门培训的有（      ）。

A、单位的消防安全责任人      B、专、兼职消防管理人员         C、值班人员       

 D、消防安全管理人

3、公安消防机构对公众聚集场所申报使用或者开业前消防安全检查的内容主要有（       ）。

A、建筑的使用性质是否符合规定

B、是否通过了公安消防机构消防设计审核、消防验收

C、疏散通道、安全出口等是不是符合规定

D、消防设施运行情况等是否符合规定。

4、下列哪些属于单位消防安全责任人的职责。（       ）

A、拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理

B、根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队

C、为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保证

D、组织实施防火检查和火灾隐患的整改工作

5、公众聚集场所在建筑局部施工需要使用明火时，应采取（       ）的措施。

A、将施工区和使用区分隔B、清除动火区域的可燃、易燃物

C、配置灭火器材、专人监护D、进行动火审批

6、消防安全重点单位对员工进行消防安全培训的内容主要有（       ）。

A、有关消防法规、消防安全制度B、本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施

C、有关消防设施的性能、灭火器的使用方法D、扑救初期火灾的知识和技能

7、消防安全重点单位消防档案应当包括（       ）内容。

A、消防安全基本情况       B、消防安全管理情况C、单位人员构成情况       D、公安消防机构监督情况

8、《消防法》规定，消防行政处罚的种类有（    ）

A、拘留   B、吊销执照、许可证   C、责令停产停业     D、罚款

9、在有爆炸危险物品场所违反禁令吸烟的，应给予（    ）

A、警告；        B、500元－5000 元罚款C、10日以下拘留     D、500元－2000元罚款

10、消防责任事故罪的量刑是（    ）

A、拘役    B、3年以上7年以下有期徒刑C、3年以下有期徒刑     D、7年以上有期徒刑

附：答案

1、 判断

1、错 2、对 3、错 4、错 5、错 6、错 7、对 8、对 9、对 10、对

11、对  12、对  13、错  14、错  15、错  16、错  17、错 18、错19、对 20、对

2、 单选

1、C  2、B  3、C  4、B  5、B  6、B  7、B  8、B  9、B  10、B

11、C  12、B  13、C  14、B  15、B  16、C  17、C  18、C  19、B  20、B

3、 多选

1、AB   2、AB   3、BCD   4、BC   5、ABCD   6、ABCD   7、AB 

8、AB   9、ABC  10、ABC


1

